ПРОТОТИП ФОРИНЖЕКТОРА ВЭПП-5

М.С. Авилов, А.В. Александров, А.В. Антошин, О.Ю. Баженов,

П.А. Бак, Ю.М. Боймельштейн, Р.Х. Галимов, К.В. Губин,

Н.С. Диканский, А.Г. Иголкин, И.В. Казарезов, В.Э. Карлин,

Н.А. Киселева, С.Н. Клющев, О.В. Корозников, А.Н. Косарев,

Н.Х. Кот, Д.Е. Куклин, А.Д. Лисицин, П.В. Логачев,

Л.А. Мироненко, А.В. Новохатский, В.М. Павлов, И.Л. Пивоваров,

А.М. Резаков, В.С. Северило, Ю.И. Семенов, Б.А. Скарбо,

А.Н. Скринский, Д.П. Суханов, Ю.Ф. Токарев, А.В. Филиппов,

А.Р. Фролов, В.Д. Хамбиков, А.Н. Шарапа, А.В. Шемякин, С.В. Шиянков

ИЯФ им. Будкера, Новосибирск, Россия

ВВЕДЕНИЕ

Прототип форинжектора ВЭПП-5 [1,2] был создан для проведения комплексных испытаний элементов ускоряющего тракта. Он представляет собой начальную часть форинжектора и включает в себя его основные элементы: электронную пушку, группирователь, одну  ускоряющую секцию, ВЧ модуль на базе клистрона КИУ-12, систему умножения мощности, фокусирующую систему и систему диагностики пучка. В работе приведены основные результаты испытаний прототипа с ускоряющей секцией длиной 2.5 м. Получен средний темп ускорения электронного пучка 17 МэВ/м с полным зарядом  1.2´1010 частиц в импульсе.

СХЕМА СТЕНДА

Общая схема стенда показана на рис.1. В ходе проводившихся  экспериментов субгармонический группирователь не использовался.

Для получения пучка использовалась электронная термопушка с выходной  энергией электронного пучка 100 кэВ и   длительностью токового импульса (ширина на полувысоте)  2.5 нс.

ВЧ-сигнал (f » 51.8 МГц,) с  генератора Г4-164  через умножитель частоты поступает на дискретный управляемый  180o фазовращатель. Далее ВЧ-сигнал через предусилитель на базе клистрона КИУ-37 поступает на вход клистрона КИУ-12. С  КИУ-12 импульс длительностью  ~2.5  мкс через умножитель мощности типа SLED подается на вход ускоряющей секции (УС). Часть мощности  через волноводный направленный ответвитель (α»28 ç ) ответвляется для питания ВЧ группирователя. Амплитуда и фаза ВЧ-импульса,   поступающего    в группирователь,

Рис. 1: Принципиальная схема прототипа

форинжектора.

регулировалась с помощью аттенюатора и фазовращателя.

Система умножения мощности SLED состоит из волноводного щелевого моста и двух высокодобротных цилиндрических резонаторов, работающих на виде колебания H015. У резонаторов одна из стенок сделана подвижной, что дает возможность перестраивать резонансную частоту умножителя с помощью шаговых двигателей. Cобственная добротность резонаторов Qo=105, коэффициент связи с волноводом b  = 5.7, собственное время резонатора to = 11.9мкс, нагруженное время -Tc= 1.78мкс.

Указанные параметры резонаторов были выбраны  для  получения квазиравномерного распределения ускоряющего поля вдоль УС при подаче на нее ВЧ-импульса после системы SLED.

ВЧ-группирователь состоит из четырех связанных цилиндрических резонаторов  (3 чашки + 1 трансформатор типа волны). Рабочий вид колебания  q=- 4p3.

Ускоряющая секция стенда - круглый диафрагмированный волновод с постоянным импедансом с β=1 и рабочим видом колебанийq=2p3. Шунтовое сопротивление секции Rsh=59.3 МОм/м. Секция состоит из 68 резонаторных ячеек и 2-х трансформаторов типа волны. Время заполнения секции Tf= 0.441 мкс.

Фокусирующая система стенда состоит из 2 бронированных линз, 6 кольцевых катушек (диаметр d=525 мм, задающий ток I до 510 А), соленоида (внутренний диаметр d=160 мм, внешний диаметр D=320 мм, длина L=2300 мм, задающий ток I до 1100 A), квадрупольного дублета и магнитных корректоров.

Измерения полного заряда пучка с термоэлектронной пушки осуществлялось резистивным датчиком, установленным перед входом в группирователь. Заряд ускоренного пучка  после УС измерялся цилиндром Фарадея.

Измерения энергетических характеристик пучка проводились при помощи 180oспектрометра, после которого пучок попадал на люминофорный экран.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Время заполнения секции   Tf»0.44 мкс соизмеримо с временами распространения сигналов в контролирующих и управляющих цепях. Поэтому время подачи разрешения на запуск электронной пушки  определялось экспериментально по максимуму выходной энергии пучка.

Измеряя зависимость мощности P(t), поступающей после системы умножения мощности на вход УС, можно определить полную энергию E(t), набираемую пучком в зависимости от времени влета в секцию t. На рис. 2 приведен график зависимости E(t)Emax. Точки на графике - экспериментально полученные при определении оптимального времени задержки импульса тока электронной пушки.

Рис.2:  Зависимость энергии пучка от времени задержки (сплошная линия - теоретический расчет).

На рис. 3 показана зависимость максимальной энергии, набираемой частицами в УС  от величины расстройки df=f−fo.

Рис.3: Зависимость набираемой пучком энергии от расстройки частоты. Сплошная линия -  численное решение уравнений движения, точки - экспериментальные данные,  полученные при определении рабочей частоты УС.

Нулевое значение расстройки соответствует частоте fo=2798.3 МГц, при которой достигается максимум выходной энергии ускоренного пучка.

На рис. 4 показана зависимость относительной максимальной энергии пучка на выходе УС при различных значениях входной мощности PPo на рабочей частоте УС.

Зависимость  тока ускоренных частиц от разности фаз f между группирователем и УС I(f), снятая на рабочей частоте УС показана на рис.5. В результате измерений был установлен оптимальный  сдвиг  фаз между группирователем и УС, при котором достигается максимум ускоряемого тока.

Рис. 4: Зависимость относительной выходной энергии пучка от входной мощности.  Сплошная линия - численное решение уравнений движения, точки - экспериментальные данные.

Рис.5: Зависимость тока ускоренного пучка от разности фаз между группирователем и УС  (экспериментальные данные).

На рис. 6 представлены зависимости энергии ускоренного пучка и энергетического разброса в пучке от разности фаз между группирователем и УС.

Рис.6: Зависимость энергии ускоренного пучка (кривая 1) и энергетического разброса (кривая 2)

от разности фаз между группирователем и УС.

Видно, что минимальный энергетический разброс в пучке достигается также вблизи выбранного нуля, а энергия пучка довольно слабо зависит от сдвига фаз между группирователем и УС.

На рис.7 приведена зависимость тока ускоренных частиц от мощности ВЧ, поступающей в группирователь I(Pð), при постоянной мощности ВЧ на входе в УС. Из рисунка следует довольно сильная зависимость тока пучка от напряженности поля в группирователе, что подтверждает эффективность группировки.

Рис.7: Зависимость тока ускоренных частиц от мощности ВЧ, поступающей в группирователь.

.

Эксперименты на стенде были начаты в октябре 1996 года. К настоящему времени получены следующие параметры прототипа:

Частота повторений 	 50 Гц

Число частиц в макроимпульсе  5´1010

Рабочая частота УС 	 2798.3 МГц

Максимальная импульсная

ВЧ-мощность на  входе в УС 	 46.4 МВт

Максимальное ускоряющее

поле на входе в  УС 	 24.5 МВ/м

Импульсная мощность на

входе в  УС в момент ускорения 28.5 МВт

Средний темп ускорения 	 17.7 МэВ/м

Энергия электронов на выходе  44.3 МэВ

Число ускоренных частиц  	 1.2´1010

Минимальный энергетический

разброс в пучке 	 ±1%

В настоящее время на стенде проводятся работы по запуску субгармонического группирователя, работающего на 16-й субгармонике рабочей частоты (174.8  МГц). Это позволит проверить работу начальной части форинжектора в односгустковом режиме.

ЛИТЕРАТУРА

[1]  A.V.Alexandrov et al., "Preinjector for electron-positron factories". Proc. 1994 XIV Conf. on Charge Part. Acc., Protvino, Russia.

[2]  A.V.Alexandrov et al., "Electron-positron prein-jector of VEPP-5 complex". Proc. 1996 of the XVIII Int. Linear Acc. Geneva, Switzerland. pp. 821-823.