МОДУЛЯТОР  М350  ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА

РЕЗОНАНСНЫХ НЕЙТРОНОВ (ИРЕН) ЛНФ ОИЯИ

А.А. Каминский, А.К. Красных, Э.М. Лазиев, И.Н. Мартынов,

Ю.А. Метелкин, А.П. Сумбаев, В.А. Тимохин, В.А. Швец

Объединенный институт ядерных исследований, Москва, Россия

ВВЕДЕНИЕ

В Лаборатории нейтронной физики начато проектирование и создание интенсивного импульсного нейтронного источника, состоящего из линейного ускорителя электронов и нейтронной размножающей мишени (проект ИРЕН) [1]. В основу проекта ИРЕН положена структурная схема установки ИБР-30, но с новыми линаком ЛУЭ-200 и современной размножающей мишенью. Проект линака основан на лучших мировых достижениях в области ускорительной техники. Темп набора энергии в ЛУЭ-200 должен составлять около 35 МэВ/м, частота повторения импульсов - 150 Гц при средней мощности в пучке 12 кВт. В ЛУЭ-200 используются самые мощные в своем классе импульсные клистроны типа 5045 и система умножения мощности (SLED), разработанные для Стенфордского электрон-позитронного коллайдера (SLAC), а также современные ускоряющие секции, изготовливаемые в Новосибирске Для экспериментальной проверки проектных параметров, а также для отработки основных систем ускорителя, в ЛНФ ОИЯИ создается полномасштабный Стенд на основе одного клистрона 5045, системы умножения мощности, волноводного фидера и одной ускоряющей секции. Клистрон 5045 вместе с импульсным трансформатором, СВЧ-нагрузкой и некоторым вспомогательным оборудованием приобретен ОИЯИ ранее. Поскольку в России отсутствуют клистроны с параметрами, близкими к параметрам клистрона 5045, то не существует и модуляторов на соответствующую импульсную мощность. Поэтому возникло предложение о модификации разработанных ранее модуляторов М-250 на базе станции ОЛИВИН в более мощные импульсные модуляторы М-350. В ЛНФ выполнена работа по созданию модулятора М-350 с импульсной мощностью 150 МВт, средней мощностью 150 кВт, зарядным напряжением 50 кВ, частотой повторения импульсов 150 Гц, длительностью плоской части импульса 3,5 мкс и использованием отечественной элементной базы. К началу работ по созданию стенда ОИЯИ приобрел также комплект оборудования станции ОЛИВИН из ЕрФИ (Армения).

В данной работе основное внимание уделено первым результатам по созданию и исследованию узлов модулятора М-350.

Общее описание стенда модулятора клистрона 5045 (SLAC)

В состав стенда входят:

- устройство высоковольтного питания, включающее трансформаторную подстанцию с высоковольтным выпрямителем ВТМ-35/200, автотрансформатором РТТМ-250/0,5, конденсаторную батарею КБ и реактивный ограничитель зарядного тока (зарядный дроссель) ЕРОМ-100/0,5;

- модулятор М-350 {состоящий из сдвоенной формирующей линии (ФЛ) с сосредоточенными параметрами, разрядного тиратрона ТГИ1-5000/50 (“Исполин”) и  системы стабилизации}; клистрон 5045 (SLAC) c импульсным трансформатором;

- волноводный тракт от клистрона к ускоряющей секции;

- ускоряющая секция;

- вакуумная система;

- пульт управления, система диагностики, синхронизатор, теплообменная установка дистиллированной воды, системы СВЧ-питания, блокировок, управления, защиты и сигнализации. В состав стенда входят также системы автоматизации измерений и контроля параметров ускорительного оборудования на базе персонального компьютера (PC).

МОДУЛЯТОР М-350

Наиболее близким аналогом по требуемой импульсной мощности и освоенным промышленностью модулятором может служить модулятор М-250, разработанный в Российском институте мощного радиостроения (РИМР), г. С.-Петербург, для клистронной усилительной станции “ОЛИВИН” [2]. Однако по частоте повторения импульсов и по выходной импульсной мощности модулятор не пригоден к прямому использованию для питания клистрона 5045. Поэтому применение клистронной импульсной станции “ОЛИВИН”, возможно только после существенной переработки импульсной части ее модулятора М250, включая систему стабилизации, для того, чтобы можно было использовать промышленную нестабилизированную сеть ОИЯИ для питания модулятора М-350.

Параметры импульсных модуляторов М-250 и М-350 приведены в таб. 1, из которой видно, что модуляторы М-250 и М-350 отличаются наиболее значительно по следующим параметрам:

- по импульсной мощности в нагрузке - в 2 раза;

- по частоте повторения импульсов и средней мощности - в 1,5 раза;

- по длительности выходного импульса - отличие в 2,3 раза в пользу М-250.

- Таблица 1. Параметры импульсных модуляторов М-250 и М-350.

| № | Наименование параметра | М-250 | М-350 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Импульсная мощность, МВт | 65 | 150 |
| 2. | Номинальное напряжение на клистроне, кВ | 250 | 350 |
| 3. | Номинальное импульсное напряжение на выходе ФЛ, кВ | 20 | 23,5 |
| 4. | Номинальный импульсный ток, кА | 3,6 | 6,3 |
| 5. | Коэффициент трансформации импульсного трансформатора | 13,6 | 15 |
| 6. | Длительность рабочей части импульса, мкс | 8 | 3,5 |
| 7. | Длительность фронта импульса по уровням 0,1-0.9, не более, мкс | 1,5 | 1,0 |
| 8. | Длительность среза импульса по уровням 0,1-0,9, не более, мкс | 2,7 | 1,8 |
| 9. | Неравномерность вершины импульса, не более, % | ±0,15 | ±0,5 |
| 10 | Частота повторения импульсов, Гц | 100 | 50 |
| 11 | Суммарная емкость конденсаторов ФЛ, мкФ | 1,05 | 0,7 |
| 12 | Волновое сопротивление линии, Ом | 4 | 4 |
| 13 | Номинальное напряжение заряда конденсаторов ФЛ, кВ | 40,0 | 47,0 |
| 14 | Номинальное среднее значение тока зарядки конденсаторов ФЛ, А | 4,2 | 5 |
| 15 | Мощность, потребляемая отсети (ориентировочно), кВА | 150 | 200 |

Значения перечисленных параметров определяются источником питания, цепью зарядки, но в большей степени формирующим устройством, которое для М-350 должно быть разработано заново. В то же время многие узлы (например, устройство зарядки накопителя и т.п.) могут быть использованы в М-350 без переделок, либо с незначительной доработкой. ФЛ модулятора М-250 укомплектована конденсаторами типа ИМК-100-0,5. Применение именно этих конденсаторов для М-350 нам кажется перспективным, несмотря на их значительную собственную индуктивность. В настоящее время разработана, спроектирована и изготовлена ФЛ на базе конденсаторов ИМК-100-0,5.

На этой же формирующей линии будут отрабатываться варианты конструктивного исполнения другого важнейшего ее звена - высоковольтных импульсных катушек с регулируемой индуктивностью (вариометров). Использование вариометров М-линии модулятора М-250, разработанных в РИМРе для применения в станции “ОЛИВИН” и в других отечественных генераторах СВЧ-мощности, по нащему мнению, является дорогостоящим вариантом. Более простые регулируемые индуктивности по типу L-линии, которые будут иметь в перспективе также дистанционное управление, нами разработаны и изготовлены. Эта же формирующая линия будет использована для отработки новых устройств и способов формирования плоской вершины импульса с малым уровнем пульсаций (до 0,5% и менее).

И, наконец, к первоочередным исследованиям на стенде модулятора клистрона SLAC мы относим исследования и отработку схем и устройств защиты тиратрона и клистрона от выбросов обратного напряжения (клипперные цепи); схем заряда емкостных накопителей ФЛ; диагностической аппаратуры модулятора М-350.

Эти дорогостоящие меры защиты аппаратуры от преждевременного выхода из строя продиктованы, во-первых, большой частотой следования импульсов (150 Гц), а во-вторых, необходимостью увеличения срока службы и надежности элементов модулятора.

# Зарядная схема ФЛ модулятора М-350.

Конденсаторы формирующей линии Cфл заряжаются резонансно по схеме удвоения напряжения. Расчетная эквивалентная схема зарядной цепи представлена на рис.1, где C - накопительная конденсаторная батарея, заряженная до напряжения E от высоковольтного источника постоянного напряжения (С=12мкФ); Сфл - эквивалентная емкость ФЛ модулятора (Сфл = 0,7 мкФ); L - индуктивность зарядного дросселя (L = 3,5 Гн). Утечка заряда из конденсаторов ФЛ и по ее изоляции учитывается током I2 через эквивалентное сопротивление потерь R; К - диодный коммутатор.

Рис. 1. Эквивалентная схема зарядной цепи

Ключ К включается в нулевой момент времени и отключается при достижении максимального напряжения на конденсатор Cфл. Предварительно заряженный конденсатор С представлен как незаряженный конденсатор соединенный последовательно с источником постоянного зарядного напряжения Е.

Закон изменения напряжения на конденсаторах ФЛ (как функцию времени) можно представить в виде [2]:

UE=1LCa−α2+β2´´eat−eαta−αβsinβt+cosβt,

где а, a и b - действительная и мнимая части корней полинома [2].

Напряжение на Cфл достигает ~ 2E - зарядного напряжения выпрямителя (удвоение имеет место при Cфл. << C и R=0). Детальное исследование процессов в зарядной цепи проводилось с помощью программы WPSpice.

Система стабилизации амплитуды импульсов напряжения М350 состоит из двух основных устройств [2]. Первое - обеспечивает резонансный заряд ФЛ модулятора выпрямленным стабилизированным напряжением при значительных колебаниях напряжения питающей сети (до 5%). Второе - предназначено для точной фиксации заряда накопителя заряда накопителя ФЛ.

Первое - представляет собой источник питания со ступенчатым выходным напряжением и состоит из 2-х выпрямителей - высоковольтного и вольтдобавки. Оно стабилизирует амплитуду зарядного напряжения за счет регулировки длительности работы этих ступеней. Второе - представляет собой цепь стабилизации с полностью управляемым коммутатором (лампой типа  ГМИ-42Б), которая разряжает ФЛ до заданного уровня напряжения 23,5 кВ с высокой степенью точности (до 0,5%). При этом ФЛ должна быть заряжена первым ("ступенчатым") устройством с небольшим превышением ~(1,0-1,5) % по напряжению для обеспечения последующего разряда вторым устройством. Эта система стабилизации менее трудоемкая (по мнению разработчика) в изготовлении по сравнению с системой De Qing, принятой в модуляторах клистронов 5045 SLAC.

В настоящее время идет изготовление узлов и монтаж системы стабилизации в модуляторе М-350.

# Разрядная схема ФЛ модулятора М-350.

Основными элементами импульсной ФЛ М-типа являются индуктивно связанные регулируемые вариометры (так называемые элементы М-линии), состоящие из неподвижного ротора и вращающегося статора, каждый индуктивностью по 3 мкГн, так что образующаяся взаимная индуктивность между ними М=1,5 мкГн. Промышленное изготовление этих вариометров освоено в РИМРе [1], но стоимость изготовления их, как уже упоминалось, достаточно высока.

На первом этапе стендовых исследований использовались макеты катушек индуктивности варианта ФЛ L-типа. Ее параметры представлены на рис. 2, где индуктивности L1 - L14 - простые короткие соленоиды с числом витков 8, выполненные из медной трубки диаметром 10 мм (на каркасе из оргстекла диаметром 80 мм длиной 250 мм с подстроечными полыми (короткозамкнутыми с одной стороны) латунными сердечниками диаметром 30 мм длиной 80 мм, ввинчивающимися внутрь каркаса); Ls1 - Ls14 - собственные индуктивности конденсаторов ФЛ, С1 - С14 - конденсаторы ИМК-100-0,05.

Процессы в схеме рис. 2 предварительно исследовались при помощи программы WPSpice.

Рис. 2. Фрагмент импульсной формирующей линии модулятора М-350.

Форма импульса формирующей линии, полученная расчетным путем, приведена в [2].

Экспериментальные осциллограммы полностью с ней совпадают.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе создания полномасштабного ускорителя установки ИРЕН ЛНФ ОИЯИ смонтирована и налажена система высоковольтного питания, система импульсного питания клистрона 5045 (первый вариант модулятора М-350), системы водоохлаждения, УБС и контроля. Электросиловое оборудование стенда прошло испытания в номинальном режиме модулятора М-350.

На эквиваленте нагрузки М350 получен импульс напряжением 23,5 кВ, током 5,3 кА, длительностью 5 мкс, длительностью вершины 3,5 мкс, частотой следования 150 Гц.

ЛИТЕРАТУРА

- Status IREN Project, Proc. of the Conf. on Particle Acc. and High Energy., Texas, Dallas, 1995.

- А.В. Андросов и др., ОИЯИ, Р9-96-515, Дубна, 1995 г.

УСКОРЯЮЩАЯ СЕКЦИЯ ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ

ЭЛЕКТРОНОВ ЛУ-10-20

Тельнов А.В., Шориков И.В., Девяткин И.В., Завьялов Н.В., Иньков В.И.,

Ситников Н.П., Хохлов Ю.А.

Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики

Щедрин И.С.

Московский инженерно-физический институт

# Введение

В настоящее время наблюдается интенсивное внедрение радиационных технологий в такие области, как стерилизация изделий медицинского назначения, дезинсекция зерна, консервация пищи, обработка сельскохозяйственной продукции и т.д.

Ведется обширный поиск новых технологий, позволяющих получать материалы с новыми физико-химическими и механическими свойствами, использование которых в обычных процессах улучшает производство и обеспечивает существенный  экономический эффект.

Источник излучения в радиационных процессах выбирают с учетом целого ряда факторов. Однако при облучении крупногабаритных изделий и материалов с большими массовыми толщинами предпочтение отдается пучкам ускоренных электронов со средней мощностью до десятков кВт и энергией не выше 10 МэВ, что обеспечивает высокую производительность технологического процесса и отсутствие наведенной радиоактивности.

В настоящее время, этим условиям более всего соответствуют линейные резонансные ускорители электронов на бегущей волне. Они сравнительно просты в эксплуатации и экономически выгодны для использования в массовом производстве.

# Линейный ускоритель электронов

# ЛУ-10-20

Линейный ускоритель ЛУ-10-20 РФЯЦ-ВНИИЭФ [1] разработан на базе СВЧ-генератора магнетронного типа. Для получения высокой средней мощности электронного пучка ЛУ-10-20 был использован магнетрон с параметрами:

- импульсная СВЧ-мощность		    6 МВт;

- средняя СВЧ-мощность		    25 кВт;

- несущая частота	             	            1818 МГц;

- диапазон перестройки частоты             ±10 МГц.

Электроны инжектируются диодной 50 кВ пушкой в ускоряющую секцию (УС), которая технологически разделена на две подсекции и два трансформатора типа волны (ТТВ) с общим контуром водяного охлаждения. В УС электронный пучок фокусируется соленоидами, которые создают продольное аксиально-симметричное магнитное поле в 0,1 Тл.

Два магниторазрядных насоса типа "НОРД" поддерживают во время работы вакуум в ускоряющей системе на уровне 10-5 Па.

При эксплуатации ускорителя ЛУ-10-20 были получены следующие основные параметры:

- номинальная энергия			   7...9 МэВ;

- мощность электронного пучка	 10...12 кВт;

- длительность импульса тока		  2...5 мкс;

- частота следования импульсов тока 1...1000 Гц;

- диаметр электронного пучка		      20 мм;

- угол расходимости электронного

пучка					   10-3 рад;

- максимальная потребляемая

мощность				   150 кВт.

# Ускоряющая секция

УС создана на основе круглого диафрагмированного волновода (КДВ) с переменной геометрией, работающего на бегущей волне Е01 и виде колебаний 2p/3 [2]. Данная структура обеспечивает высокий темп ускорения, отличается технологичностью изготовления и устойчивой работой в широком диапазоне частот.

Первоначальный расчет геометрии ячеек КДВ  и динамики проводился в МУЛ МИФИ. Было выбрано два варианта УС на бегущей волне с видом колебаний 2p/3 различающихся, в основном, законом изменения параметра нагружения а/l в выходной части секции. В первом варианте параметр нагружения в конце секции уменьшался до 0,064, а во втором до 0,0835. В обоих случаях длина секции составляла около 1,7 метров. Изготовленные ячейки с a/l=0,064 показали, что частотная полоса УС не будет превышать 500 кГц на рабочей частоте, а также расчетное время заполнения секции составило 1,3 мкс. Такие параметры не подходят для устойчивой работы магнетрона. Поэтому за основной принят второй вариант, который позволил расширить рабочую полосу ускорителя до 1 МГц, но при этом средняя энергия ускоренных электронов на выходе уменьшилась до 8 МэВ в режиме нагрузки током Iимп=0,5 А, а расчетное время заполнения сократилось до 0,53 мкс. Параметр нагружения в выбранной УС плавно изменяется от 0,144 в начале секции до 0,0835 в конце.

Дальнейший расчет динамики электронов и уточнение размеров чашек при настройке проводился с использованием программы DINEX, созданной на основе электронных таблиц MS Excel на персональном компьютере типа PC АТ. В программе реализован алгоритм расчета электродинамических характеристик (ЭДХ) секции и динамики электронов, совмещающий экспериментально полученные справочные данные  с численными методами. Экспериментальные данные, взятые из справочника /2/ и дополненные собственными результатами измерений в области малых значений a/l, объединены в электронную базу данных, используемую для вычислений ЭДХ ускоряющей секции. Получено удовлетворительное совпадение результатов расчета с экспериментальными данными (Ерасч=8,2 МэВ и Еэксп=7,8 МэВ).

Ускоряющая секция состоит из 37 чашек, входного и выходного ТТВ изготовленных из бескислородной меди. Внутренние поверхности чашек обрабатывали алмазными резцами с чистотой на уровне (9...10) класса, а влияющие на резонансную частоту размеры выдержаны с точностью ±5 мкм для большинства чашек, которая обеспечивает точность настройки около ±50 кГц, т.е. с относительной погрешностью  5,5*10-5. Чашки попарно настраивали на рабочую частоту 1818,7 МГц, которую находили с помощью резонансного макета состоящего из двух чашек, получашки и кольца (рис. 1).

Рис. 1. Резонансный макет

Схема измерительного стенда для снятия распределения электрического поля в исследуемой структуре и резонансный макет показаны на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная схема измерительного   стенда.

Тип колебаний, распределение напряженности  электрического поля и добротности в КДВ определяли методом малых возмущений с помощью пробного тела. По полученным экспериментальным данным были определены высокочастотные характеристики волновода (дисперсионные характеристики, фазовая и групповая скорости, параметры напряженности ускоряющего и отклоняющего полей и т.д.), необходимые для анализа работы ускорителя в целом и определения параметров электронного пучка.

После настройки чашек, методом поглощающей нагрузки были согласованы входной ТТВ и КДВ. Предварительные размеры ТТВ определяли из [2], дальнейшее уточнение размеров до согласования с к.с.в.н.< 1,1 достигали экспериментально, путем последовательного изменения основных параметров ТТВ. Для его настройки был собран стенд состоящий из начальная части секции (семь чашек) и самого ТТВ. Выходной ТТВ настраивали в сборе со всей секцией по   анализу   полосовой   характеристики  и распределению прямой (ускоряющей) и обратной (отраженной) волн для разных частот полосы пропускания, которые находили разложением значений полученных методом "пробного тела" по методике описанной в [3].  Все измерения проводили с генератором РГ4-04, который давал максимальную мощность 500 мВт при стабильности в 2,5*10-4 в 15 минутный интервал.

Распределения электрических полей в ускоряющей структуре и сдвиг фазы поля по ячейкам на малой мощности приведены на рис. 3.

Рис. 3. Распределение напряженностей  прямой и

обратной волн и набег фаз в ускоряющей секции.

# Заключение

Во ВНИИ экспериментальной физики создан линейный ускоритель электронов ЛУ-10-20 с ускоряющей секцией на бегущей волне с переменной геометрией и видом колебаний 2p/3, который представляет собой надежный и эффективный инструмент для применения в радиационных технологиях.

Разработано программное обеспечение, которое позволяет рассчитать ускоряющую структуру на бегущей волне. В настоящее время набор программ дополняется расчетами поперечной динамики и ЭДХ аксиально-симметричных резонансных структур методом конечных разностей.

Отработаны методики настройки при которых получаются удовлетворительные СВЧ- характеристики элементов секции в выбранном частотном диапазоне. Вывод на номинальные параметры и эксплуатация ЛУ-10-20, показали, что он устойчиво работает от магнетрона с ферритовой развязкой в номинальном режиме и сравнительно прост в управлении, а ускоряющая секция с рабочей частотой 1818,7 МГц перспективна для создания промышленных радиационных установок с мощностью электронного пучка свыше 10 кВт.

Требования к точности и качеству изготовления ускоряющих ячеек могут быть выполнены на обычных металлообрабатывающих станках с использованием алмазных резцов.

ЛИТЕРАТУРA

- Zavyalov N.V., Khokhlov Yu.A., Telnov A.V. et al. Electron Linear Accelerator LU-10-20// XVIII International Linac Conference, Compendium of Scientific Linacs.- Geneva.- 26-30 aug.- 1996.- p.159.

- Диафрагмированные волноводы: Справочник / Вальднер О.А., Собенин  Н.П.,  Зверев Б.В., Щедрин И.С. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1991.

- Nakamura M. Theory of Field Strenght Detrmination in RF Structures by Perturbation //Japanese Journal of Applied Physics. 1968. Vol. 7, No 2, P.146.