# ФОРМИРОВАНИЕ МОДУЛИРОВАННОГО ПОТОКА
ЭЛЕКТРОНОВ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ МАГНЕТРОННОМ
ДИОДЕ С ВТОРИЧНОЭМИССИОННЫМ КАТОДОМ

А.В. Агафонов,
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва,
В.П. Тараканов,  В.М. Федоров,
Институт высоких температур РАН, Москва

Приведены результаты численного исследования неоднородной нестационарной эмиссии вторичных электронов с поверхности катода под действием бомбардировки начальным слаботочным электронным пучком. Прослежена история появления токов утечки на анод (нарушение магнитной изоляции) в цилиндрическом диоде (магнетронный диод ¾ МД) при развитии азимутальной неустойчивости электронного потока, однородного в аксиальном направлении. Расчеты динамики формирования потоков проведены с помощью электромагнитного кода КАРАТ для магнетронов с гладким анодом с “термоэмиссией” первичного пучка с поверхности катода и с различными типами азимутальных неоднородностей: однородная эмиссия с поверхности катода несоосной магнетронной пушки; эмиссия первичного пучка с части катода; присутствие в катоде вставок с малым коэффициентом вторичной эмиссии (поглощающие вставки).

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 96-02-19215а.

I. ВВЕДЕНИЕ

Работа посвящена исследованиям по физике нарушения магнитной изоляции плотных электронных потоков в скрещенных электрическом и магнитном E´B-полях в вакуумном МД , при эмиссии слаботочного первичного пучка (ток эмиссии I0K << ICL, ICL ¾ предельный ток Чайльда-Ленгмюра) и наличии вторичной эмиссии с катода, возникающей при его обратной бомбардировке электронами. Методами численного моделирования получены самосогласованные решения, описывающие протекание электронного тока (IeA ¹ 0) с катода на анод поперек внешнего магнитного поля, превышающего критическое поле магнитной изоляции B0/Bcr > 1,1 .

Наблюдаемая картина электронного потока представляет собой самоорганизующуюся регулярную нелинейную структуру самовозобновляемых плотных электронных сгустков, развивающуюся на фоне больших нерегулярных возмущений плотности электронов. Предварительные результаты исследований опубликованы в работах [1-3].

Основная цель работы состояла в:

создании физической модели, описывающей предгенерационный режим магнетрона;

исследовании механизма нарушения магнитной изоляции в МД в условиях обратной бомбардировки катода и возникновения превалирующей вторичной эмиссии;

исследовании влияния различного типа неоднородностей на характер процессов в МД.

Особое внимание обращалось на контроль за законами сохранения энергии и момента импульса системы в целом.

В качестве базового варианта использован МД с параметрами, которые близки к экспериментальным [4], с присоединенным через RLC-цепочку внешним импульсным источником напряжения V0(t). Такая схема позволяла регистрировать дифференциальные величины и контролировать выполнение законов сохранения энергии и момента импульса для МД в целом.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Рассмотрим процессы формирования электронного облака в осесимметричном МД при однородной по азимуту начальной эмиссии слаботочного пучка первичных электронов с катода

Основные параметры МД, используемые в расчетах:

радиус анода rA = 0,53 см, радиус катода rK= 0,33 см (см. Рис. 2);

внешнее аксиальное магнитное поле B0 = 2,5 кГс (wec/2p = 7 ГГц, период циклотронного вращения электрона 0,14 нс), отношение внешнего магнитного поля к критическому полю магнитной изоляции при напряжении VAK = 11 кВ составляет B0/Bcr = 1,1.

максимальное значение тока эмиссии первичных электронов I0Kmax = 2 A;

максимальное напряжение на внешнем источнике V0m = 12 кВ;

для данных V0m и размеров МД ICL » 200 A. .

Рис.1. Динамика накопления числа первичных Ne0 и вторичных Nes электронов в ускоряющем промежутке и зависимость тока эмиссии вторичных электронов Ies с катода от времени.

В начальные моменты времени вокруг катода формируется азимутально однородный слой электронов, внешний радиус которого растет с увеличением напряжения VAK(t), в котором электроны циркулируют вокруг катода по сложным траекториям с диапазоном перемещения по радиусу (бетатронные колебания) dr ~ dAK, зависящим от времени их эмиссии и приобретенной ими энергии в нарастающем электрическом поле. Зависимости числа первичных Ne0 и вторичных Nes электронов внутри ускоряющего промежутка и тока вторичной эмиссии с катода Ies от времени показаны на рис.1.

Генерация вторичных электронов начинается, когда энергия электронов weK, возвращающихся на катод, превышает пороговое значение, которое в данных расчетах выбрано равным 100 эВ.. Неизбежно присутствующие начальные флуктуации электрического поля, обусловленные как дискретностью зарядов, шумами, так и случайными условиями эмиссии электронов, усиливаются развитием слабой (из-за небольшой плотности заряда) неустойчивости типа "отрицательной массы", сопровождающейся азимутальной группировкой электронов. В результате часть из них теряет энергию, смещается на большие радиусы и остается в промежутке. Другая часть электронов приобретает дополнительную энергию и может вернуться на катод с энергией, превышающей пороговую для выбивания вторичных электронов. Азимутальная несимметрия потока способствует возникновению азимутально несимметричной вторичной эмиссии, усиливает эффект обратной бомбардировки катода и ведет к лавинообразному росту числа вторичных электронов.

Рис.2. Сформировавшиеся облака пространственного заряда, вращающиеся примерно как целое с частотой W » 2p´109 рад/c, в ускоряющем зазоре МД.

Переходные процессы заканчиваются к 8-й нс и приводят к формированию электронного потока с устойчивой структурой, представляющей 3 основных плотных сгустка и 3 дополнительных малых сгустка. Эта структура вращается как целое примерно с постоянной угловой скоростью (рис.2) и сохраняется в дальнейшем .

Как видно из рис.1, ток вторичной эмиссии Ies более чем на порядок превышает ток первичного пучка I0K (2 А) и  оказывает определяющее воздействие на работу МД. МД переходит в режим самоподдерживающейся вторичной эмиссии, при этом первичный пучок можно просто отключить.

С позиции КПД преобразования энергии представляют интерес энергетические и угловые распределения частиц на поверхности анода и катода (см. рис.3). Средняя энергия электронов на аноде составляет weA = 7,4 кэВ при токе утечки электронов поперек магнитного поля на уровне IeA = 4 А. Средняя энергия бомбардирующих катод электронов weK = 0,44 кэВ при обратном токе электронов на катод IОБК = 35 А. Таким образом, hОБК = (eVAK – weA)/eVAK = 34% при мощности бомбардировки катода PОБК = IОБКweK/e = 15,4 кВт, мощности пучка на аноде PeA = IeAweA/e = 29,6 кВт и мощности, потребляемой от источника, P0 = IeAVAK = 44,8 кВт. Сопоставление этих данных, полученных при наборе параметров, соответствующих экспериментальным условиям [4], показывает, что основные интегральные параметры МД совпадают с точностью в несколько процентов.

Рис.3. Функции распределения электронов по энергии на аноде и катоде.

Рис.4. Фурье-спектры полей в средней по радиусу части электронного потока в симметричном МД и в МД со смещенными по радиусу осями электродов.

Фурье-спектр полей (рис.4) показывает наличие хорошо развитых высших гармоник основной частоты 3 ГГц до 4-й включительно примерно одинаковой интенсивности. Из всех рассмотренных ситуаций спектр частот наиболее богатый гармониками возникает в некоаксиальном МД. (см. рис.4).

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты цикла расчетов, небольшая часть которых приведена в данной работе, показывают, что:

неоднородности различного типа практически не влияют на интегральные характеристики потоков (полный заряд, ток самоподдерживающейся вторичной эмиссии);

при прочих одинаковых параметрах присутствие неоднородностей ведет к формированию потоков с нерегулярной азимутальной структурой, изменению частотного спектра собственных полей, уширению функций распределения электронов на аноде по энергии и углу падения;

при прочих одинаковых условиях заметный ток утечки на анод IeA ¹ 0 возникает только в режиме самоподдерживающейся вторичной эмиссии. В случае однородной эмиссии только первичного пучка с током, ограниченным пространственным зарядом, и отсутствия вторичной эмиссии ток утечки ниже, по крайней мере, на порядок.

Хорошее совпадение результатов с экспериментальными данными позволяет использовать разработанную модель как базу для дальнейшего совершенствования в расчетах вторичноэмиссионных магнетронов с резонаторной структурой и для проектирования малогабаритных магнетронов.

ЛИТЕРАТУРА

- Agafonov A.V., Fedorov V.M., Tarakanov V.P. Dynamics of magnetic insulation violation in smooth-bore magnetrons. Proc. of 1997 Particle Accelerator Conference (PAC'97). Vancouver, Canada. 1997.

- Agafonov A.V., Bogachenkov V.A., Fedorov V.M., Papadichev V.A., Tarakanov V.P. Relativistic magnetron: simulation and experiment. Proc. of the 11th International Pulsed Power Conference (PPC'97). Baltimore, USA, 1997.

- Agafonov A.V., Fedorov V.M., Tarakanov V.P. Dynamics of magnetic insulation violation in smooth-bore magnetrons. Препринт ФИАН, N 37, 1997, 9 стр.

- Jepsen R.L. and Muller M.W. Enhanced emission from magnetron cathodes. J. Appl. Phys. 1951, v. 22, N 9, 1196 - 1207.

- Okress E. (ed.). Crossed-field microwave devices. Academic Press. N.Y., 1961. Имеется перевод: Электронные сверхвысокочастотные приборы со скрещенными полями. Т. 1, 2. М.: ИЛ, 1961.

Fedorov V.M., Schmidt W., Westermann Th. Ion beam generation with inhomogenious anode and cathode plasmas. Proc. 9th Intern. Conf. on High Power Particle Beams. Washington, USA, 1992. v. 2, 747-755.

Для определенности будем рассматривать магнетронный диод (МД), представляющий собой кольцевую полость шириной dAK = rA - rK между двумя проводящими цилиндрами (катод радиусом rK и анод радиусом rA), к которым приложена разность потенциалов VAK, а однородное магнитное поле направлено вдоль оси симметрии системы: B0z º B0. Условие магнитной изоляции соответствует B0/Bcr > 1, где критическое поле магнитной изоляции Bcr определяется из условия eBcr}(rA2 - rK2)/2 = rAmc2bAgA и составляет Bcr = (2/3)rA(VAK/9,8 + 10-4VAK2)1/2/(rA2 - rK2), если измерять Bcr в кГс, V ¾  в кВ, а r ¾ в см. Тогда при dAK >> rA имеем B0/Bcr » dAK}/reL, а при rK << rA ¾ B0/Bcr » 0,5dAK/reL. Обычно также dAK << lz, где lz ¾ протяженность МД вдоль оси z, что позволяет в некоторых случаях рассматривать МД как двумерный в пространстве (r, q).

В экспериментах с плотными пучками обычно наблюдается заметная величина плотности тока утечки Jer ¹ 0, что связано с возникновением азимутальных неоднородностей в распределении заряда dne(r,q,t)/dq ¹ 0. Модель МД, в рамках которой можно было бы, например, оценить ток утечки электронов на анод IeA = ò JerdSA или мощность обратной бомбардировки катода (ОБК) потоками электронов с избыточной энергией PeОБК = ò (JeОБКm<v>eK2/2)dSK, не удалось построить как ранее [4], [5], так и в более позднее время [6]. Физика приборов со скрещенными E´B-полями, несмотря на внешнюю простоту МД, оказалась сложной для теоретического анализа из-за нелинейности процессов и необходимости большого объема вычислений при численных расчетах.

Серия расчетов проведена для: 1) осесимметричного МД с однородной эмиссией слаботочного первичного пучка с поверхности катода как базового варианта; 2) МД с различными типами азимутальных неоднородностей, которые могли бы способствовать развитию вторичноэмиссионного "разряда" за счет нарушения симметрии системы, либо затруднить его развитие за счет безвозвратного поглощения первичных и вторичных частиц; 3) МД с различным аспектным отношением (отношение радиусов анода и катода); 4) МД с эмиссией только первичного интенсивного (ток эмиссии ограничен пространственным зарядом) пучка при отсутствии вторичной эмиссии.

Сформированная структура не является "жесткой": сгустки несколько меняют свою форму, изменяется распределение плотности частиц и азимутального и радиального электрических полей соответственно, в модулированном потоке возникают также волны плотности заряда, распространяющиеся по азимуту со скоростью, отличной от средней скорости вращения сгустков.