ИССЛЕДОВАНИЕ  ПУЧКОВ МАГНЕТРОННЫХ ПУШЕК С ВТОРИЧНО-ЭМИССИОННЫМИ КАТОДАМИ С ЗАПУСКОМ ЭМИССИИ ВНЕШНИМ ИМПУЛЬСНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ

Довбня А.Н., Закутин В.В., Решетняк Н.Г., Ромасько В.П.

НИК "Ускоритель" ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина

В последние годы большой интерес вызывает изучение магнетронных пушек с холодными металлическими вторично-эмиссионными катодами в связи с простой конструкцией и ожидаемым большим сроком службы /1-3/.

Принцип действия таких пушек основан на бомбардировке катода первичными электронами и образовании вторичных электронов, число которых больше падающих, поскольку коэффициент вторичной эмиссии больше единицы. Происходит лавинное нарастание плотности электронов, образование электронного слоя, из которого и происходит формирование электронного пучка. Получение первичных электронов возможно как за счет автоэмиссии с поверхности катода, так и эмиссии с диэлектрических вкраплений на поверхности катода. При этом существенным является вопрос об увеличении энергии бомбардирующих электронов до значений близких к оптимальной с точки зрения наибольшего коэффициента вторичной эмиссии. В начальной стадии образования электронного слоя, увеличение энергии электронов происходит за счет уменьшения электрического поля, а после накопления электронов - за счет электрических полей, возникающих при колебаниях пространственного заряда.

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию параметров электронного пучка магнетронной пушки при запуске вторично-эмиссионного процесса спадом импульса напряжения от внешнего генератора. Схема измерений приведена на рис. 1.

Рис.1.

Импульсный генератор 1 формировал импульс напряжения амплитудой 10...100 кВ, длительность импульса могла изменяться от 0,4 до 50 мкс, частота повторения - от разовых до 50 Гц. Для запуска генерации пучка использовался внешний импульсный генератор 2 с амплитудой напряжения до 20 кВ и длительностью спада 200 нс, что позволяло изменять крутизну спада напряжения от 20 до 100 кВ/мкс. Магнитное поле создавалось соленоидом 4 с напряженностью магнитного поля до 2,5 кЭ и неоднородностью в продольном направлении  8%. Измерение тока пучка производилось с помощью цилиндра Фарадея 7 и резистора R, измерение амплитуды импульса на катоде - с помощью резистивного делителя. Измерение энергии электронов производилось методом поглощения в алюминиевой фольге, измерение размеров пучка - с помощью отпечатка на рентгеновской пленке и на молибденовой фольге. Магнетронная пушка  состояла из медного катода 5 и нержавеющего трубчатого анода 6, диаметр катода изменялся от 5 до 16 мм, диаметр анода - от 14 до 26 мм. Вакуумная камера 3 откачивалась до давления 10-6 Торр.

В экспериментах получен ток пучка ~16 А при напряжении на катоде 40 кВ и магнитном поле 2100 Э (диаметр катода - 5 мм, анода - 26 мм), при этом крутизна спада запускающего импульса составляла 60 кВ/мкс. Измерение зависимости тока пучка от крутизны спада показало, что эта зависимость имеет пороговый характер. Минимальная крутизна спада, при котором происходит генерация пучка составляет ~50 кВ/мкс. Измерена зависимость тока пучка от напряжения на катоде. В этих измерениях магнитное поле изменялось в соответствии с изменением электрического поля и выбиралось оптимальным. Из полученных результатов следует, что ток пучка подчиняется закону "3/2". В данных экспериментах первеанс пушки составлял ~2.10-6 А/В3/2.  При измерении поперечных размеров пучка было обнаружено, что во всех случаях пучок имеет вид колец с равномерным распределением интенсивности по азимуту, с внутренним диаметром, примерно равным диаметру катода с толщиной стенки около 2 мм. Распределение интенсивности пучка по радиусу показано на рис. 2. Из рисунка видно, что внутренний диаметр пучка составляет 5,5 мм, а наружный - 9,5 мм. При этом плотность тока составляет  ~40 А/см2  .

Рис.2.

Рис.3.

Проведены исследования по формированию пучков от шести магнетронных пушек, питаемых от одного импульсного генератора и помещенных в магнитное поле соленоида. Пушки с диаметрами анода 26 мм и катода 5 мм располагались равномерно по окружности диаметром 60 мм и запуск их осуществлялся импульсом напряжения (U -15 кВ,   t - 200 нс), подаваемого на аноды. В экспериментах получено шесть идентичных пучков (Рис.3) с суммарным током ~100 А и энергией частиц  ~30 кэВ. Таким образом реализован многопучковый режим, который может быть использован при разработке мощных СВЧ-источников.

ЛИТЕРАТУРА

1. F.Skrowron. The Continuous-Cathode (Emitting-Sole) Crossed-Field Amplifier.-Proc. of the IEE, v.61 (1973), №3, pp.330-356.

2. G.M.Ivanov, S.A.Cherenschikov. "A glow-free magnetron gun as electron source for resonance linacs." Book of Abstracts, 13-th Kharkov Seminar on Changed Particle Linacs (Kharkov, 25-28 May, 1993), Kharkov, KFTI Publication, 1993, p.27.

3. A.N.Dovbnya, V.V.Zakutin, V.F.Zhiglo, V.P.Romas'ko, N.G.Reshetn'yak. Experimental Investigation of a Cold-Cathode Magnetron Gun. Proceeding of the Fifth European Particle Accelerator Conference, Barcelona, June 1996, p.1508-1509.