РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ФОРМИРОВАНИЯ ТОКА В СКАНИРУЮЩЕМ МАГНИТЕ НА ВЫХОДЕ ЛУЭ

В.Н.Борискин, В.А.Гурин, Л.В.Репринцев, В.И.Татанов, Г.Н.Цебенко

НИК”Ускоритель” ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина

На  технологических ускорителях   ННЦ  ХФТИ  КУТ и ЭПОС  для получения зоны облучения мишеней используется магнитная система  сканирования, устройство которой  ранее было показано в работах [1], [2]. В процессе эксплуатации системы первоначальный ее вариант был усовершенствован и приобрел в окончательном виде практически все необходимые функции для работы в составе технологического ускорителя, а именно:

- 	получение требуемых амплитуды и частоты развертки;

-  возможность коррекции формы тока возбуждения магнита сканатора;

- 	блокировка пучка ускорителя при уменьшении амплитуды развертки ниже заданных уставок;

-  	возможность работы “ON LINE” в составе автоматизированной системы управления ускорителем для измерения частоты, амплитуды и формы развертывающего тока, а также в программах оперативного измерения энергии ускоренных электронов.

Кроме выше перечисленного, был проведен комплекс мероприятий по повышению стабильности основных параметров (частоты, амплитуды тока возбуждения и величины задержки сигнала стробирования для работы на линии с ЭВМ), а также обеспечения надежности круглосуточной долговременной работы системы в условиях сильных помех и широкого диапазона рабочих температур. При облучении мишеней на технологических ускорителях со сканированием пучков важное значение приобретает возможность регулирования полей облучения. Основным режимом работы является равномерное поле облучения мишени по всей ее протяженности. Однако в ряде случаев необходимо корректировать поле облучения в заданных областях в связи с  требованиями технологии, например, увеличивать плотность потока на краях мишени или существенно уменьшать его в промежутке между двумя мишенями.

Плотность электронов на мишени  можно записать:

s=NV=Ncos2jhj,                 (1)

где N-ток пучка, V-скорость движения пучка на мишени, j- угол отклонения луча, h-расстояние от центра сканирующего магнита до плоскости мишени.

Для случая равномерного облучения имеем требования:  и , где . Интегрируя  это уравнение разложением решения в ряд Тейлора и предполагая угол отклонения пучка малым j<<1 (что практически всегда выполняется), получаем выражение для угла отклонения j луча и его угловой скорости j как функции времени:

(2)

j=k(1−k2t2)                                          (3)

Выражение (2) определяет требование к временной зависимости тока сканирующего магнита для получения равномерного поля облучения. Корректировку поля облучения можно осуществлять, изменяя вклад второго члена в скобках, а также меняя угловую скорость луча k в пределах цикла развертки.

При формировании тока в сканирующем магните при помощи усилителей мощности с малым выходным сопротивлением (генератора ЭДС) форма напряжения на клеммах магнита существенно зависит от отношения Тм/Т, где Тм=Lм/rм - постоянная времени магнита, определяемая его индуктивностью Lм и активным сопротивлением rм, а Т- полупериод цикла сканирования. При этом напряжение, развиваемое усилителем, должно содержать две составляющие, одна из которых пропорциональна заданному току сканирования, а вторая  - его производной по времени. Эта задача решалась приближенно в аналоговом задающем генераторе и точно - в программируемом. В первом случае корректирование поля облучения к краям осуществлялось плавной регулировкой соотношения между двумя  упомянутыми выше составляющими напряжения в задающем генераторе.

Блок-схема системы приведена на рис.1.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ СКАНИРОВАНИЯ

В рабочем режиме блок развертки развивает в магните ток с амплитудой до 30 А с частотой 3 Гц и позволяет получить с аналоговым задающим генератором (ЗГ) угол сканирования ±20° с неравномерностью рабочего поля облучения £10% (по фотограмме отпечатка пучка на стекле, рис.2).

Таблица параметров системы.

| размах выходного тока | ±30 А |
| --- | --- |
| частота сканирования | 3.0 ±3% Гц |
| минимальный размах тока | ±5 А |
| R вых усилителя | 0.18 Ом |
| скорость нарастания фронта | 1мс |
| параметры нагрузки (магнита) | rм=0.12 Ом Lм=9.3 мГ |

Рис.1.

Блок-схема системы сканирования

1- задающий генератор, 2- усилитель мощности, 3- модуль контроля,

4-выпрямитель питания,

5-сканирующий магнит.

Расстояние от центра мишени, см.

Рис. 2.Фотограммы поля облучения  на стекле

Кривая, показанная на рисунке жирной линией - оптимизированное  поле облучения. Кривая, показанная на рисунке тонкой линией - поле облучения с подъемом на краях, получена путем изменения составляющих напряжения раскачки в аналоговом ЗГ.

Программируемый ЗГ, который был исследован при работе на стенде и на ускорителе ЭПОС, обладает всеми возможностями аналогового  ЗГ и позволяет гибко регулировать форму развертывающего тока с целью изменения плотности облучения на различных участках мишени. При отклонении параметров системы сканирования от заданных уставок модуль контроля посылает блокирующий сигнал в систему УБС ускорителя, которая отключает пучок. Параметры системы сканирования регистрируются автоматизированной системой управления ускорителем (рис.3).

Рис.3. Видеограмма операторского интерфейса ИИС ЭПОС.

Длительная эксплуатация описанного устройства на двух действующих ускорителях в условиях круглосуточной работы показала достаточно высокую надежность и позволила повысить качество облучения мишени и эффективность использования пучка.

ЛИТЕРАТУРА

1.А.Н.Довбня, А.И.Косой, А.Е.Толстой, В.А.Шендрик. Развертка и формирование выводимого пучка многоцелевых ускорителей электронов ХФТИ. ВАНТ.Серия: ЯФИ, 1997, Вып.1(28), с.114-121.

2.В.Н.Борискин, А.Н.Довбня, В.Л.Репринцев, В.И.Татанов. Сканирование пучка ЛУЭ с коррекцией поля облучения. ВАНТ.Серия: ЯФИ, 1997, Вып.1(28), с.141.