ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСКОРЯЮЩЕГО ПОЛЯ В ЛИНЕЙНОМ ИОННОМ УСКОРИТЕЛЕ С АКСИАЛЬНОЙ

ВЧ-ФОКУСИРОВКОЙ

Н.Е.Виноградов, Э.С.Масунов

Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет), Москва, Россия

1. ВВЕДЕНИЕ

Для малогабаритных ускорителей ионов на небольшие энергии эффективно применять ВЧ-фокусировку пучка. В настоящее время известны три возможных способа реализации такой фокусировки: пространственно-однородная квадрупольная ВЧ-фокусировка (ПОКФ), фазопеременная фокусировка (ФПФ) и ВЧ-фокусировка с использованием ондуляторов (UNDULAC).

Простейшие виды ФПФ рассматривались Гудом [1], Файнбергом [2], Кушиным [3]. В работе [4] было показано, что в волноводной системе с двумя бегущими волнами (одной синхронной и одной несинхронной) можно реализовать различные модификации ФПФ. В предложенной в [4] модели продольное движение пучка зависит только от синхронной гармоники, а поперечная фокусировка обеспечивается несинхронной гармоникой ВЧ-поля.

Более полный подход к анализу ФПФ был дан в работах [5,6] для резонаторных систем с большим числом несинхронных гармоник стоячей волны.

В данной работе предложен общий полуаналитический метод исследования ВЧ-фокусировки для систем с бесконечным числом гармоник (как для стоячих, так и для бегущих волн).

2. УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕНОЙ ЧАСТИЦЫ В АКСИАЛЬНО-СИММЕТРИЧНОМ ВЧ-ПОЛЕ

Уравнение движения частицы в ВЧ-поле

d2Rdt2=emE                           (1)

удобно анализировать, если представить продольные и поперечные компоненты ВЧ-поля волны Ez,r в виде суммы пространственных гармоник:

Ez=Ren¹0EnzeiαnI0(nkr)eijnEr=Ren¹0iEnreiαnI1(nkr)eijn              (2)

Здесь jn=0t(β(t)βn−w)dt -фаза n-ой гармоники, αn -начальная фаза n-ой гармоники, β=dzcdt и βn-- приведённые продольная скорость частицы и фазовая скорость n-ой гармоники (n=1,2... для бегущих волн, n=±1,±2,±3...;En=E−n;α−n=-αn для стоячих волн), k=2pD -продольное волновое число, D -период ускоряющей структуры, I0,1 -модифицированные функции Бесселя нулевого и первого порядков. Будем считать s номером синхронной гармоники (βs»β). Тогда js(z(t)) является медленной функцией времени, а для синхронной частицы z=zs,r=0 и js(zs)ºy=const.

Траектории частиц могут быть представлены в виде суммы быстро осциллирующей компонентыRrapid и медленно изменяющейся компоненты Rslow [7]. Усредняя соотношение (1) по быстрым осцилляциям, получаем для медленно изменяющейся компоненты следующее уравнение:

d2Rcdt2=-ÑUeff(Rc) ,                     (3)

где Ueff--эффективная потенциальная функция, которая может быть представлена в виде суммы трёх слагаемых:Ueff=U0+U1+U2,

U0=-es[I0(rc)sin(y+c)−ccosy]

U1=14n¹0e2nD2s,ngs,n(rc)                   (4)

U2=14n¹0ene2s−nD2s,n[fs,n(rc)cos(2(y+c)+qs,n)+                +2csin(2y+qs,n)

Здесь Rcºcrc, c=2pλβs(zslow−zsynchslow),

rc=2pλβsrslow, en=eλEnz,r2pmc2βs, Ds,n=n−ss,

qs,n=αn+α2s−n, gs,n(rc)=I02(nsrc)+I12(nsrc)

fs,n=I0(nsrc)I0(2s−nsrc)+I1(nsrc)I1(2s−nsrc)

Анализ Ueff показывает, что в общем случае продольное движение частиц пучка определяется как синхронными, так и несинхронными гармониками, а для обеспечения поперечной фокусировки необходимо выполнение определённых условий, связывающих амплитуды гармоник и их начальные фазы. Во всех случаях одновременная фокусировка и ускорение пучка возможны, если потенциальная функция Ueff имеет абсолютный минимум, при этом темп ускорения T=dWsdz определяется как

T=eEszcosy+12n¹seEnze2s−nDs,n2sin(2y+qs,n)  (5)

а поперечный аксептанс канала находится через поперечный градиент Ueff. Расчёт показывает, что при βs³0.04достаточно, как правило, ограничится линейным приближением и искать аксептанс по формулеS=wra2vs, где a-апертура пучка, wr-частота поперечных колебаний, vs-скорость синхронной частицы.

3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.

Общее представление потенциальной функции в виде (4) позволяет проводить анализ как для бегущих, так и для стоячих волн. Для качественного изучения влияния несинхронных гармоник на динамику ионов достаточно ограничится номерами низших гармоник, рассмотрев случаи, когда s=1, 2, 3; çnç£3.

3.1. Синхронная и одна несинхронная гармоники.

Этот случай возможен только для бегущих волн, поскольку в случае стоячих волн число несинхронных гармоник всегда больше одной, так как любой прямой волне с номером n соответствует волна с номером -n. Таким образом, слагаемое U2 в выражении (4) отсутствует. Тогда продольное движение частиц пучка определяется только синхронной гармоникой, несинхронная же гармоника влияет исключительно на поперечное движение, обеспечивая фокусировку. Фокусировка тем лучше, чем больше отношение амплитуды несинхронной волны к амплитуде синхронной. Будем считать, что амплитуда несинхронной гармоники не должна превышать в области апертуры канала некоторой величины Emax, а амплитуда синхронной гармоники -- величины eEmax, где e<1-некоторый числовой коэффициент, выбранный так, чтобы темп ускорения (5) имел приемлемое значение.

В качестве примера рассмотрим расчёт аксептанса канала для протонного пучка с βs=0.05 и y=p/4. Пусть частота ВЧ-поля 150 МГц, размер апертуры R=0.5см, Emax=200кВ/см, максимальный размер пучка rmax=0.3 см, темп ускорения Т=1МэВ/м (при e=0.0725) Можно рассчитать приведённые частоты поперечных колебаний wrw и аксептансы канала S. В табл. 1 указаны значения этих величин для случая бегущих волн. Оптимальный вариант выбора ВЧ-поля  определяется максимальной величиной аксептанса. Как видно из таблицы, в двухволновом приближении оптимальные результаты даёт система с s=2, n=3.

Таблица 1

|  | s=1 n=2 | s=1 n=3 | s=2 n=1 | s=2 n=3 | s=3 n=1 | s=3 n=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wrw*10−3 | 65 | 42 | 31 | 104 |  | 69 |
| S, см* *мрад | 7.3 | 4.7 | 3.5 | 11.7 |  | 7.7 |

3.2. Синхронная и несколько несинхронных гармоники.

Добавим вторую несинхронную гармонику с n=1 (значение её амплитуды также примем максимальным) и проведём анализ для случая бегущих волн. Теперь в выражении для потенциальной функции появляется слагаемое U2, вследствие чего несинхронные гармоники оказывают влияние не только на поперечное, но и на продольное движение. Кроме того, появляется зависимость от начальных фаз, заданных величинами qs,n(в нашем случае q2,1=q2,3ºq).

На рис.1, 2 сплошной линией показана зависимость характеристик пучка от q. Видно, что а) темп ускорения в трёхволновом приближении всегда больше, чем в двухволновом, б) для q<0.1p фокусировка пучка также лучше в трёхволновом приближении. Важно, что при фиксированных амплитудах гармоник существует область изменения q, в которой система с несколькими несинхронными гармониками оказывается значительно эффективнее системы с одной несинхронной гармоникой.

Следует добавить, что в рассмотренной системе потенциальная функция имеет в точке r=0, c=0 абсолютный минимум, если выполнено условие 3e12+27e32³26e1e3+4e2.

При рассмотрении случая стоячих волн необходим учёт не только прямых, но и обратных гармоник. Так, в ранее исследованном случае s=2, n=3 необходимо учитывать ещё две несинхронные с пучком волны: n=-2, n=-3. Расчет показывает, что влияние обратных гармоник всегда улучшает фокусировку пучка (обычно величины поперечных аксептансов на 5-10% больше, чем для бегущих волн), однако качественных отличий системы со стоячими волнами от системы с бегущими волнами не появляется.

3.3. Ускорение и фокусировка пучка ВЧ-полем в отсутствие синхронной гармоники.

Вывод о влиянии несинхронных гармоник на продольное движение пучка становится ещё более убедительным, если в системе, рассмотренной в предыдущем пункте, исключим гармонику с номером 2 (синхронную). В этом случае слагаемое U0 в выражении для потенциальной функции отсутствует и вклад U1 и U2 становится определяющим (этот случай близок к ондуляторному ускорителю, где синхронная гармоника также отсутствует [8]). Как показывает анализ, влияния несинхронных гармоник оказывается достаточным для формирования 3-мерной потенциальной ямы, причём потенциальная функция имеет в точке r=0, c=0 абсолютный минимум при выполнении условия 3e12+27e32³26e1e3. На рис. 1, 2 пунктирной линией показаны графики зависимостей параметров пучка от начальных фаз. Видно, что при q/p£0.1 фокусировка пучка лучше, чем в двухволновом приближении с синхронной гармоникой. Интересно, что в этом случае модуляция пучка происходит на удвоенной частоте (вместо одного будет два сгустка). Кроме того, как и в ондуляторном ускорителе, здесь возможно ускорение разноимённо заряженных ионов (H+,H−или D+,D−) в одном сгустке, что позволяет добиться компенсации пространственного заряда в обычном ВЧ-ускорителе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрена возможность формирования 3-мерной потенциальной ямы аксиально-симметричным ВЧ-полем, получено аналитическое выражение для эффективной потенциальной функции и проведён выбор номеров , амплитуд и начальных фаз гармоник поля для достижения наилучшей фокусировки при достаточном темпе ускорения. Показано, что система с синхронной и несколькими несинхронными гармониками имеет преимущества перед системой с одной несинхронной гармоникой. Показана возможность одновременного ускорения и фокусировки пучка в отсутствие синхронной гармоники.

Рис.1 Зависимость темпа ускорения (в МэВ/м) от q.

Рис.2 Зависимость поперечного аксептанса

(в см*мрад) от q.

ЛИТЕРАТУРА

[1] M.L.Good, Phys. Rev. vol. 92, p. 538, 1953.

[2] И.Б.Файнберг,ЖТФ, том 29, стр. 568, 1959.

[3] В.В.Кущин, Атомная Энергия, том 29, стр. 3, 1970.

[4] В.К.Баев, Н.Г.Гаврилов, С.А.Минаев и А.В.Шальнов, ЖТФ, том 53, стр. 1287, 1983.

[5] H.Okamoto, Nucl. Instr.and Meth. in.Phys. Res. A 284, p233, 1989.

[6] В.Д.Данилов,А.А.Ильин, в сборнике “Теоретические и экспериментальные исследования ускорителей заряженных частиц”, Энергоатомиздат, 1985.

[7] А.В.Гапонов, М.А.Миллер, ЖЭТФ, том 34, стр, 751, 1958.

[8] Э.С.Масунов, ЖТФ, том 60, стр. 152, 1990.