ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОМОДОВЫХ МАТРИЦ РАССЕЯНИЯ    ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СВЕРХРАЗМЕРНОГО СВЧ ОКНА

О.Н. Алякринский, В.А. Долгашев, А.Н. Лукин, В.Д. Шемелин

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск

ВВЕДЕНИЕ

При разработке СВЧ генераторов с мощностью порядка 100 МВт возникает проблема электрической прочности выходных окон. Для уменьшения полей в области керамики традиционное баночное окно претерпело конструктивные изменения: был увеличен диаметр «банки», т.е. сделан переход к сверхразмерному окну (диаметр много больше длины волны), при этом стенки «банки», перпендикулярные оси волновода, были превращены в конические переходы [1, 2]. Существенное понижение поля на керамике может быть достигнуто в окне с бегущей волной [3]. Уменьшение поля в месте спая керамики с металлом можно получить, используя охранное кольцо [4] или трансформируя рабочую волну в волну  [5]. Несмотря на очевидные успехи в области проектирования СВЧ окон, до сих пор нет возможности вывести всю необходимую мощность. Учитывая, что эксперименты в данной области дорогостоящи и занимают значительное время, удобно иметь эффективный способ расчета полей внутри окна. Такой расчет может быть выполнен при использовании формализма многомодовых матриц рассеяния [6]. Ниже рассматриваются результаты применения этой методики  к расчету полей в двух вариантах  сверхразмерных СВЧ окон, делается сравнение с экспериментом.

# ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКОН

Для вывода энергии из клистрона ВЛЭПП было разработано несколько конструкций окон. Одна из них  схематически показана на рис. 1.

Рис.1.

Окно состоит из цилиндрической части, в которую впаян керамический диск, и двух конических переходов от круглого к прямоугольному волноводу. В первом варианте этой конструкции отсутствовала медная вставка (охранное кольцо). Введение кольца позволило поднять проведенную мощность с 10 до 40 МВт [4]. Характерные размеры конструкции: прямоугольный волновод 17´8 мм, диаметр цилиндра 66 мм, длина цилиндра 40 мм, угол раствора конуса 2a=20°. Керамический диск выполнен из керамики ВК-94-1 и имеет толщину, близкую к   для рабочей моды

РАСЧЕТ ПОЛЕЙ

Амплитуды поля в окне и коэффициент отражения рассчитываются программой COAX [7], любезно предоставленной П. Латамом и доработанной авторами. Доработка заключалась в том, что была введена возможность расчета при наличии диэлектриков, причем e вводится в комплексном виде, таким образом учитываются потери в керамике; кроме того была введена мнимая часть частоты для учета потерь в металлических стенках. Без поправок на потери расчетный и измеренный коэффициент отражения значительно отличались. Рупорное окно было представлено  рядом соосных цилиндров, количество разбиений и число учитываемых мод выбиралось по сходимости результата.

ПОЛЯ НА ОСИ ОКНА

На рис. 2 приведен график амплитуды  поля  на оси окна при наличии охранного кольца для частоты 14 ГГц и показана расчетная геометрия. Учитывалось по 28 мод в керамике, в остальной полости окна - от 10 до 4 мод.

Рис.2.

КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ                        В ШИРОКОЙ ПОЛОСЕ ЧАСТОТ

Производились измерения и расчет коэффициента отражения в полосе от 13 до 15 ГГц. Зависимость  от частоты  для окна с охранным кольцом приведена на рис.3. Точками показаны данные измерений. Из рисунка видно, что результаты хорошо совпадают в диапазоне, много большем рабочей полосы окна. Расчетные данные чувствительны к изменениям e и геометрических размеров. Неучет перехода с прямоугольного волновода к конусу, как видно из кривой, не вносит сильных отличий от измерений.

Рис. 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПОЛЕЙ                   НА КЕРАМИКЕ

Сделан расчет полей для двух геометрий окна: с защитным кольцом (а) и без него (б). Мощность  входной волны везде равна 1 мВт. Учитывалось 5 ТЕ- и 5 ТМ-мод.

Нижеприведенные графики представляют собой линии равного уровня напряженности тангенциального электрического  поля (В/м) на поверхности керамики: рис. 4 (а) и рис. 5 (б).

Рис. 4.

Рис. 5.

Исходя из дипольной симметрии поля, имеет смысл привести графики зависимости полей () от r для углов 0 и p/2, эти зависимости представлены на рис. 6 для (а) и рис. 7 для (б).

Рис. 6.

Рис. 7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С помощью компьютерной программы, использующей формализм многомодовых матриц рассеяния, рассчитан коэффициент отражения СВЧ окна, являющегося развитием баночной конструкции. Расчет хорошо

совпадает с измерениями в широкой полосе частот. Применение этой теоретической модели позволяет также рассчитать поля в области керамического диска, использованного в сверхразмерном выходном СВЧ окне мощного генератора. Рассмотрены некоторые причины ограничения мощности в зависимости от конструкции окна.

ЛИТЕРАТУРА

1. W.R. Fowkes et al. High power RF window and waveguide component testing above 100 MW at X-band. 1992 Lin. Acc. Conf. Proceedings, 1992 August 24-28, Ottawa, Ontario, Canada.

2.V.E. Balakin et al. Experiments with VLEPP klystron. Sixth Int. Workshop on Linear Colliders (LC95).  1995, March 27-31, Tsukuba, Japan. KEK Proceedings 95-5. August 1995.

3. S. Yu. Kazakov. RF window with TW in ceramics. Int. Workshop on Pulsed RF Power Sources for Linear Colliders (RF93). July 5-9, 1993, Dubna-Protvino, Russia. BINP, July 1993.

4. V.E. Balakin et al. Tests of RF windows in the resonant ring. Third Workshop on Pulsed  RF Power Sources for Linear Colliders (RF96). April 8-12, 1996. Shonan Village Center, Hayama, Kanagawa, Japan. KEK Proceedings 97-1. April 1997.

5. S.Yu. Kazakov, A.E. Lunin. Low power measurements of  mode converters and TWC windows. Ibidem.

6. V.A. Dolgashev et al. Application of scattering matrix formulation for simulation of accelerating structures. JLC Note No. 64. 1995.

7. J.M. Nelson, P.E. Latham, M. Caplan and W.G. Lawson, «Determination of the resonant frequencies in a complex cavity using the scattering matrix formulation,» IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 37, No. 8, 1989.