ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРИИМПУЛЬСНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ КАТОДОВ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУШЕК

Н.И. Айзацкий,  В.В. Ганн,  А.Н. Довбня,  В.А. Кушнир, В.В. Митроченко,  С.А. Пережогин ННЦ ХФТИ,

М.А. Красноголовец ХГТУРЭ

1. ВВЕДЕНИЕ

Высокие требования к качеству пучка на выходе линейных резонансных ускорителей электронов (ЛУЭ) стимулировали разработку и исследование инжекторных систем, основанных на использовании высокочастотных источников электронов - ВЧ-пушек [1,2]. ВЧ-пушки с термокатодом имеют особенности, ограничивающие их широкое использование. Важнейшей из них является эффект обратной бомбардировки катода [3,4] который приводит к разогреву поверхности катода за время СВЧ импульса и к увеличению его средней температуры. В результате имеет место внутриимпульсное изменение энергии частиц на выходе пушки, изменяется фазовая протяжённость сгустка, интенсивность и эмиттанс пучка.

Данная работа посвящена исследованию факторов, определяющих внутриимпульсный разогрев катода, который определялся из решения уравнения теплопроводности с учетом пространственных и временных характеристик источника дополнительного нагрева возникающего в результате поглощения потока обратных электронов веществом катода.

2. РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКА ОБРАТНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ

Характеристики потока обратных электронов, к которым относятся полная мощность, энергетическое и пространственное распределения, определялись путем численного моделирования динамики электронов. Для расчетов применялась, как программа edint, которая позволяет моделировать двухмерную динамику частиц в ВЧ-пушках с учетом изменения эмиссии катода под воздействием электрического поля на катоде, так и известная программа PARMELA [5]. Обе программы используют для решения уравнений движения приближение заданного поля. Расчеты были проведены для трёх различных пушек 10-см диапазона, параметры которых хорошо исследованы экспериментально: ВЧ-пушка, используемая в ускорительном комплексе ЛИК [6], пушка для ускорителя ЛУЭ-60 [7] и пушка, разработанная J. Madey [8], которая   впервые была использована на ускорителе MARK III Характеристики приведенных выше пушек различны. В частности, резонаторные системы пушек ЛУЭ-60 и MARK III однорезонаторные, тогда как резонаторная система пушки ЛИК - двухрезонаторная. Кроме того, в пушке MARK III применяется LaB6 катод, а в остальных - прессованный оксидный Ba-Ni катод. Для анализа основных закономерностей эффекта обратной бомбардировки на первом этапе моделирования были проведены расчёты зависимости импульсной мощности обратных электронов выделяемой в катоде от напряжённости ускоряющего поля в резонаторных системах пушек при одинаковом токе эмиссии с поверхности катода (1А). Результаты расчетов  приведены на рис. 1.

Рис. 1

Видно, что   импульсная мощность потока обратных электронов  может достигать 100 кВт. На следующем этапе расчетов были определены энергетические распределения электронов. Так на рис. 2 и рис. 3 показаны энергетические спектры для пушек ЛИК и ЛУЭ-60, соответственно при значениях напряженности ускоряющего поля 30 и 50 МВ/м.

Рис. 2

Рис. 3

Энергетические спектры обратных электронов ВЧ пушки MARK III близки по форме к энергетическим спектрам пушки ЛУЭ-60. Как видно из рисунков, форма энергетических спектров пушек ЛУЭ-60 и ЛИК сильно отличаются, что объясняется различной конструкцией резонаторных систем пушек.

Как показывают расчеты, в спектре обратных электронов однорезонаторных пушек, особенно, пушки MARK III, преобладают частицы с высокой энергией. Расчеты пространственного распределения обратных электронов на поверхности катода показали, что оно близко к равномерному. При этом мощность потока практически не зависит от диаметра катода. Таким образом в результате численного моделирования  получены все характеристики потока частиц, бомбардирующих катод, необходимые для определения изменения его температуры в течение импульса.

3. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА КАТОДА

Расчет изменения температуры поверхности катода в течение импульса, вызванного поглощением потока обратных электронов, проводилось в рамках классической теории теплопроводности. При вычислении прироста температуры предполагалось также, что плотность потока обратных электронов  недостаточна для плавления и испарения поверхности и теплофизические свойства материала катода не зависят от температуры в диапазоне ее изменения в течение импульса.

Оценки показали, что расстояние на которое электроны проникают в материал катода сопоставимо с расстоянием, на которое распространяется тепловое поле за время импульса. Поэтому, для точного расчёта изменения температуры поверхности в течение длительности импульса ~10-6 сек, следует решать совместно уравнение теплопроводности и уравнение, определяющее пространственное распределение энерговыделения электронов с заданным спектром по глубине катода.

Дифференциальное уравнение описывающее распространение тепла в полубесконечном слое вещества, ограниченное плоскостью x=0, на которую падает поток обратных электронов, имеет вид:

¶T(x,r,t)¶t=ÀÑ2T(x,r,t)+f(x,r,t)

Здесь Т - температура, являющаяся функцией координат и времени,  - плотность источников, q - удельная мощность тепловыделения, с и r  - удельная теплоёмкость и плотность материала катода.

Для большинства практических случаев поперечные размеры электронного пучка обратных электронов ~10-3м существенно превышают глубину, на которую распространится тепловое поле за время импульса. Действительно, в нашем случае температурное поле распространяется на несколько микрон за время импульса, а радиус катода  составляет 1.5-2.5 мм. Поэтому в дальнейшем ограничимся рассмотрением одномерной задачи:

¶T¶t=À¶2T¶x2+f(x,t)  			(1)

К уравнению (1) следует добавить граничные условия ¶T(x,t)¶x¯x=0=0, T(µ,0)=T0 и начальное условие T(x,0)=T0. Здесь T0 - температура в глубине катода. При решении настоящего уравнения основную сложность представляет определение функции f(x,t). Она была определена методом численного моделирования процесса взаимодействия электронов с заданным энергетическим спектром с материалом катода. Результирующий профиль энерговыделения в катоде q(x)=S(W)Q(W,x)dW при заданном спектре обратных электронов S(W) вычислялся методом численного моделирования.

Распределение энерговыделения по глубине Q(W,x) для  монохроматичных электронов с энергией W, рассчитывалось с использованием эмпирических зависимостей [9], приведенных к экстраполированному пробегу электронов в веществе и рассчитанных с использованием формулы Блоха.  В нашем случае можно представить функцию q(x), как q(x)=р(0)F(x), где р(0) - плотность мощности потока падающих на поверхность катода электронов при х=0, F(x) - распределение энерговыделения по глубине катода. Очевидно, что F(x), зависит от энергетического спектра  падающих электронов и характеристик материала катода, в частности, его плотности. Расчеты функции F(x) были проведены для указанных выше ВЧ-пушек при различных значениях напряженности ускоряющего поля и использовании Ва-Ni и LaB6 катодов. Типичные результаты расчета для заданных спектров обратных электронов (см. рис. 2 и рис. 3) при использовании Ва-Ni катода показаны на рис. 4 и рис. 5.

Рис. 4

Рис. 5

Видно, что при уменьшении напряженности поля увеличивается энерговыделение в поверхностном слое катода.

Уравнение (1) с учетом начальных и граничных условий имеет следующее решение [10]:

T(x,t)=T0+12p-¥¥dx'0tdt'À(t−t')exp−(x−x')24À(t−t')´f(x',t')+f(−x',t')

Это выражение позволяет, путём численного интегрирования, определить распределение  температуры в катоде в любой момент времени, однако является довольно  громоздким для анализа. Для упрощения будем считать, что форма импульса тока обратных электронов во времени имеет прямоугольную форму т.е.:

f(x,t)=q(x)cρðt<t0ðt>t

В расчетах предполагалось, что импульсная мощность потока обратных электронов одинаковая для всех ВЧ-пушек и составляет 100 кВт. Для анализа влияния материала катода и формы энергетического спектра на прирост температуры расчеты были проведены для случаев использования во всех упомянутых ранее пушках двух типов катодов: Ва-Ni и LaB6. Результаты расчета представлены в таблице.

| Результаты расчетов свидетельствуют, что доминирующее влияние на внутриимпульсное изменение температуры поверхности катода оказывает напряженность ускоряющего поля в резонансной системе пушки, которое определяет энергетическое распределение бомбардирующих катод электронов. Видно, что при Еz max=50 МВ/м DTmax приблизительно в 3-4 раза меньше чем при Еz max=25 МВ/м, что определяется формой энергетического спектра обратных электронов. Так в случае спектра, содержащего высокоэнергетичные частицы, значительная часть электронов попадающих на катод проникает на большую глубину в материал катода и существенно не влияет на изменение температуры поверхности за время импульса. Е (МВ/м) | DТ- прирост температуры поверхности катода к концу импульса (в градусах С0) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛИК |  |  | ЛУЭ-60 |  |  | MARK III |  |
|  | Ba-Ni | LaB6 | Ba-Ni |  | LaB6 | Ba-Ni |  | LaB6 |
| tи=2 мкс rк=1.5 мм Р=100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 206 | 184 | 184 |  | 165 | 167 |  | 146 |
| 30 | 154 | 124 | 124 |  | 109 | 107 |  | 93 |
| 40 | 100 | 77 | 67 |  | 48 | 57 |  | 49 |
| 50 | 64 | 55 | 49 |  | 42 | 36 |  | 30 |

Из полученных результатов следует также, что при прочих равных условиях катод выполненный из LaB6, разогревается в течение импульса меньше, чем Ва-Ni катод. Это связано с тем, что при одинаковой энергии бомбардирующих катод электронов эффективная глубина проникновения их в LaB6  больше, чем в Ва-Ni. Необходимо отметить, что одинаковое изменение температуры поверхности катода приводит к различному изменению плотности тока эмиссии. Так при одинаковой

напряженности поля на катоде,  изменение температуры на 1°С приводит к изменению тока эмиссии на 1.25% и 1.52% для LaB6 и  Ва-Ni катодов, соответственно. Результаты проведенных расчетов внутриимпульсного изменения температуры находятся в хорошем соответствии с экспериментальными данными. Так,  например, в работе [11] за счет бомбардировки Ba-Ni катода наблюдалось внутриимпульсное увеличение тока на 35 - 40%, что может быть объяснено увеличением температуры поверхности катода на 23 - 260С.  Эта величина весьма близка к приведенным в таблице данным для пушки ЛУЭ-60 с учетом реальных условий эксперимента  [11] (tи = 1.8 мкс,  Е z мах = 30 МВ/м).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В высокочастотных электронных пушках с термоэмиссионным катодом внутриимпульсное изменение температуры, вызываемое электронной бомбардировкой, при сопоставимых значениях tи  и R2/4À определяется  глубиной проникновения электронов R в материал катода и, следовательно, их  энергетическим спектром. При разработке высокочастотных электронных пушек с термоэмиссионным катодом следует не только минимизировать мощность потока обратных электронов, но и создавать условия, при которых в спектре обратных электронов  количество низкоэнергетичных частиц будет минимальным.

Работа выполнена при поддержке Государственного фонда фундаментальных исследований Украины, проект 2.5.1/39.

ЛИТЕРАТУРА

1. Travier C. // RF-guns: A review, SERA/90-219/RFG, RFG Note 07. LAL, 1990.

2. Travier C. // Proceedings of the Fourt European Particle Accellerator Conference. World Scientific Published Co. Pte. Ltd, 1994. V. 1. P. 317-321.

3. S.V. Benson, J.M.J. Madey, S. Schults // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 1988. V. l. A250. p. 39.

4. Jilin Xie. // Proceedings of the Particle Accelerator Conference. 1995. V. 1. of 5. P. 162-166.

5. Billen J.H., Young L.M. // Proceedings of the Particle Accelerator Conference. 1993. V. 2. of 5. P. 790-792.

6. Айзацкий Н.И., Биллер Е.З., Довбня А.Н. и др. // ПТЭ. 1997. №. 1.

7. Довбня А.Н., Демидов Н.В., Митроченко В.В. и др. // ВАНТ, Серия. Ядерно-физические исследования (теория и эксперимент). 1992. Вып. 4/25/. С. 80-83.

8. Westenskow G.A., Madey J.M.J. // Owner`s manual for the Microwave Electron Gun. HELP Technical Note. TN-86-1. 1986.

9. Handbuch der Physic. b34. Sprinder-Verlag. Berlin. 1958.

10. Реди Дж. Действие мощного лазерного излучения. М.: МИР,  1974.

11. Довбня А.Н., Кушнир В.А., Митроченко В.В. и др. // ВАНТ, Серия. Ядерно-физические исследования (теория и эксперимент). г.Харьков, 1991. Вып. 3/21/. С. 1-8.