О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАТОДОВ

В ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПУШКАХ

Е.З. Биллер, В.А. Кушнир, В.В. Митроченко, И.В. Ходак

Национальный Научный Центр

“Харьковский Физико-Технический Институт”, Харьков, Украина

ВВЕДЕНИЕ

Использование в качестве инжектора линейного резонансного ускорителя электронов высокочастотной электронной пушки позволяет формировать пучки частиц с энергией до 1 МэВ и малым эмиттансом, обеспечивая при этом высокую яркость [1]. Установка в ВЧ-пушку термо- и фотоэмиссионных катодов позволяет получать пучки длительностью микросекундного диапазона с термоэмиссионным катодом и пикосекундного диапазона с фотоэмиссионным катодом . Вместе с тем в ряде практических применений требуется получение сильноточных электронных пучков наносекундного длительности, что вызывает определённые сложности. Эту задачу можно решить с помощью использования фотокатодов и лазерной системы с наносекундной длительностью импульса [2]. Однако данное решение влечёт за собой использование довольно сложной аппаратуры и требует значительных материальных затрат. В связи с этим представляет определенный интерес рассмотрение вопроса о возможности использования в ВЧ-пушке некоторых типов ненакаливаемых катодов. Одним из таких катодов является металлодиэлектрический катод.

В первых работах по исследованию такого катода [3-6], предполагалось, что эмиссия электронов происходит в результате вакуумного пробоя диэлектрика из газового промежутка, образующегося на поверхности диэлектрика в результате десорбции. Десорбция газа происходит в узкой щели, образованной  пластинами диэлектрика, разделёнными металлическими пластинами. Катод выполнялся из набора металлических и диэлектрических пластин и имел цилиндрическую или призматическую форму [5,6]. Из указанных выше особенностей катод получил  название десорбционно щелевой. В работе [7] предложена структура катода в форме цилиндра из  диэлектрика, во внутрь которого помещён металлический цилиндр с заостренным торцом. Дальнейшие работы [8] показали, что эмиссия электронов происходит из плазмы незавершённого разряда по диэлектрику в вакууме, которая образуется в результате разрушения поверхностного слоя самого диэлектрика и ионизации его паров.

В настоящей работе рассмотрена принципиальная возможность эксплуатации описанного выше металло-диэлектрического катода в двухрезонаторной высокочастотной электронной пушке [9], резонансная система которой состоит из двух E010 резонаторов, связанных через центральное отверстие. Рабочая частота - 2797.15 МГц,  тип колебаний - p.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

На первом этапе работы были определены значения напряженности поля в плоскости  катода, предложенного в работе [7], в зависимости от характерных геометрических размеров и изучено влияние диэлектрика на резонансную систему ВЧ-пушки и ее радиотехнические характеристики. Расчеты проводились с использованием программы SUPERFISH [10].

Резонансная система пушки с металлодиэлектрическим катодом представлена на рис.1. Видно что, катод размещается в месте ВЧ-пушки, представляющем собой часть запредельного волновода. Напряжённость ВЧ поля на участке разряда (промежуток l) убывает в сторону катода, что накладывает определённые условия на выбор длины разрядного промежутка.

Рис. 1

В таблице приведены характерные значения длины разрядного промежутка l и соответствующая им напряженность поля в месте разряда, полученные по результатам расчетов при максимальной напряженности поля в резонаторе пушки 300 кВ/см. В качестве первого экспериментального варианта длина разрядного промежутка  была принята равной 1 мм, что соответствует  напряжённости поля в плоскости катода @ 6.0 МВ/м.

| l, мм | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ez, МВ/м | 6.4 | 5.95 | 3.1 | 1.59 |

Как показали расчеты, внесение диэлектрика в резонансную систему ВЧ-пушки не оказывает заметного влияния на структуру и распределение поля, что сохраняет радиотехнические параметры в пределах допустимых значений. В частности, на рис. 2 приведена зависимость добротности резонатора от tg d. Установлено, что изменение  длины разрядного промежутка не оказывает существенного влияния на добротность, и изменение добротности для характерных значений l  и tg d не превышает 10-2.

Показано также, что смещение резонансной частоты при l= 1 мм для диэлектриков с e =1...12 не превышает -40кГц.

Рис.2    						Рис. 3

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

По результатам расчетов, а также с учётом опыта предшествующих работ был изготовлен катод. В качестве диэлектрика использовался фторотпласт-4. Для проведения экспериментов катод был установлен в ВЧ-пушку ускорителя ЛИК [2]. Основной целью эксперимента являлось определение возможности получения пучка на выходе ВЧ-пушки, измерение его характеристик и изучение закономерностей эмиссии электронов.

Катод 1 (рис.3) размещается в катодном лабиринте ВЧ-пушки. Металлическая часть катода представляет собой медный цилиндр диаметром 3 мм,  имеющий коническое заострение, так, что на его торце толщина цилиндра составляет ~0.02 мм. Конструкция катодного узла пушки позволяет снимать сигнал тока с металлической части катода Iк. Ток на выходе ВЧ-пушки Iд1 измеряется с помощью индукционного датчика тока 3. С детекторной головки 2, установленной в первом резонаторе ВЧ-пушки, снимается сигнал Eр, пропорциональный величине поля в резонаторе. Кроме того, предусмотрена  возможность подачи высоковольтного импульсного смещения на  катод от внешнего генератора 4. Момент образования разряда на катоде определяется амплитудой СВЧ поля, регулировка которого осуществлялась путем изменения мощности, подаваемой в резонатор.

Результаты экспериментов, проведенных с двумя катодами, отличающимися геометрией диэлектрической части с сохранением l=1мм, позволили выявить некоторые основные закономерности работы ВЧ-пушки. При повышении мощности, вводимой в резонатор пушки (до уровня напряженности поля в резонаторе  ~250-300 кВ/см) с металлической части катода начиналась интенсивная автоэмиссия (импульсный сигнал Iк  имел положительную полярность). Величина тока автоэмиссии достигала 18 А, при этом на выходе пушки амплитуда и длительность импульса тока составляла 6-8 А и 30-50 нс соответственно. Нестабильность амплитуды тока не превышала 15 %, а временная нестабильность  определялась временем начала импульса.  При начале импульса на фронте импульса ВЧ поля временная нестабильность не превышала ±5 нс. В течение импульса происходит практически полное поглощение с.в.ч. мощности, при этом величина Eр спадала к нулю. Длительность импульса таким образом существенно зависит от величины запасенной в резонаторе энергии. С течением времени ( » 8×104 импульсов) режим  работы катода изменялся и переходил в качественно иную фазу. При том же значении напряженности поля в пушке сигнал Iк оставался положительным только до момента начала разряда, причем амплитуда этого предпробойного автоэмиссионного тока не превышала 1 А. После начала разряда полярность этого сигнала становилась отрицательной до окончания ВЧ импульса. На выходе пушки наблюдался импульсный ток с амплитудой 3.5 - 4.5 А и длительностью 40-60 нс. Очевидно, что в этом режиме автоэмиссионный ток с заостренной металлической части катода не является основным источником электронов. В описанной стадии пушка работала более 5 часов при частоте следования 12.5 Гц без видимых изменений характеристик тока на ее выходе. На рис. 4 приведена характерная форма импульса тока на выходе ВЧ пушки в этом режиме. При возникновении импульса в момент времени t большем времени заполнения высокочастотной мощностью ускоряющей секции (» 1 мкс ), на выходе ускорителя наблюдался импульс тока ускоренных электронов. Так при импульсном токе на выходе пушки 3 А на выходе секции был получен  импульс тока с амплитудой 1.35 А и длительностью 35 нс. Исходя из этого факта и результатов численного моделирования динамики частиц можно утверждать, что энергия частиц на выходе пушки превышала 300 кэВ.

Рис. 4

В ходе экспериментов была предпринята попытка управления моментом поджига разряда на катоде. Предварительно снизив величину поля Eр в резонаторах пушки ниже порогового значения, на катод был подан высоковольтный импульс от внешнего генератора амплитудой 1.5 кВ и длительностью 30 нс. При этом на выходе ВЧ пушки также получен ток с аналогичными параметрами, причём он носил более стабильный характер. Временной момент образования импульса тока Iд1 прямо зависел от момента подачи высоковольтного импульса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предварительные результаты экспериментов показали принципиальную возможность использования в высокочастотной пушке десятисантиметрового диапазона металлодиэлектрического катода. Показано, что внесение диэлектрика в резонансную систему высокочастотной пушки не оказывает существенного влияния на её радиотехнические параметры и распределение высокочастотного поля. При напряженности  СВЧ  поля в резонаторе пушки 25 - 30 МВ/м на ее выходе получен устойчивый ток с амплитудой » 3 - 4 А с длительностью импульса 30 - 40 нс и энергией частиц превышающей 300 кэВ. Следует заметить, что работа над выяснением механизма эмиссии электронов с металлодиэлектрического катода в СВЧ полях значительной напряженности далеко не завершена. Этот вопрос требует  всестороннего изучения и является предметом наших  дальнейших исследований.

Работа выполнена при поддержке Государственного фонда фундаментальных исследований Украины, проект 2.5.1/39.

ЛИТЕРАТУРА

1. Travier C. // RF-guns: A review, SERA/90-219/RFG, RFG Note 07. LAL, 1990.

2. Н.И. Айзацкий, Е.З. Биллер, В.Н. Борискин и др. // Физика плазмы. 1994г., т. 20, №7,8, с.671-673.

3. С.П. Бугаев, Г.А. Месяц //  ЖТФ, 1965г., т.35, № 7, с.1202- 1204.

4.  С.П. Бугаев, А.М. Искольдский Г.А. Месяц //   ЖТФ, 1967г., т.37, №10, с.1855-1860.

5. Г.А. Месяц, Г.Н. Фурсей  Ненакаливаемые катоды. - М.: “Советское радио”, 1974г., с.287-292.

6. Е.Н. Данильцев, В.И. Першин // ПТЭ, 1979г., №4, с.36-39.

7. В.С. Балагура, Б.Г. Сафронов, С.А. Черенщиков // ВАНТ. Сер.:Ядерно-физические исследования (теория и эксперимент). 1992г., вып. 4(25), с.48-51.

8. Г.А. Месяц, Д.И. Проскуровский Импульсный электрический разряд в вакууме. - Новосибирск: Наука, 1984г., с.53-74.

9. Н.И.  Айзацкий, Е.З. Биллер, А.Н. Довбня, и др. //  ПТЭ, 1997г., №1, с.34-38

10. J.H. Billen, L.M. Young “Proceedings of the 1993 Particle Accelerator Conference”, Vol.2. of 5. 790 - 792 (1993).