МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ВЧ-ХАРАКТЕРИСТИК

УЗЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ УСКОРИТЕЛЕЙ

В.И.Каминский, Ю.М.Путкин

Московский государственный инженерно-физический институт

Москва,  Россия

Волноводные проходные устройства наряду с ускоряющими секциями являются обязательными элементами каналов ускорителей. К ним относятся устройства откачки, датчики положения пучка и др. В сильноточных ускорителях (как линейных, так и циклических) пучок заряженных частиц, пересекая такие устройства, возбуждает в них высокочастотные поля, которые могут оказывать существенное влияние на динамику пучка. В связи с этим задача исследования полей, которые могут существовать в элементах канала транспортировки пучка, является достаточно важной.

Пучок генерирует поля в широком диапазоне частот, при этом на частотах ниже критической частоты подводящих патрубков электромагнитная энергия не распространяется за пределы неоднородности и возбуждение носит резонансный характер. На более высоких частотах возбуждаемые поля могут передаваться по каналу ускорителя и способствовать развитию неустойчивостей. В связи с этим неоднородности принято условно подразделять на резонансные и нерезонансные[1]. Необходимо отметить, что одно и то же устройство в различных диапазонах частот может проявлять себя как первый, так и второй тип неоднородности. Потери энергии в резонансном элементе определяются его сопротивлением связи, нерезонансный элемент помимо этого характеризуется  коэффициентом передачи ВЧ энергии в диапазоне частот. Экспериментальное определение характеристик элементов ускорительных каналов осуществляется, как правило, с помощью исследования возбуждаемых в них структуры электромагнитных полей. Такие исследования на высших типах волн затруднены из-за сложности их возбуждения и регистрации с помощью стандартной измерительной аппаратуры.

В данном докладе рассмотрена методика, позволяющая проводить исследования ВЧ-характеристик узлов и элементов каналов ускорителей на высших типах волн.

Схема экспериментального стенда для исследования электромагнитных полей в элементах и узлах каналов ускорителей  приведена на рисунке. Исследуемым объектом является волноводный четырехполюсник с произвольными сечениями подводящих волноводов. В установке обеспечивается измерение их характеристик в широком диапазоне частот. Генератор настраивается на рабочую частоту, на которой должны быть проведены исследования четырехполюсника. Исследуемый объект, подводящие волноводы и закорачивающие поршни образуют резонансный объем, который может быть настроен на рабочую частоту с помощью перемещения поршней. Индикатором резонанса является элемент связи, установленный в закорачивающем поршне, и подключенный к  индикаторному прибору. Настройка  элемента связи генератора с резонансным объемом позволяет возбудить в нем колебания заданного типа.

3

2

Рис. Схема экспериментального стенда

1-исследуемый объект, 2-входной волновод,

3-выходной волновод, 4-подвижный поршень

с индикатором положения, 5-система перемещения возмущающего тела, 6-генератор,  7-частотомер,

8-индикаторный прибор.

В работе[2] показано, что если исследуемый четырехполюсник имеет малые потери, то измерения в резонансном макете дают результаты, совпадающие с результатами, получаемыми в измерениях в режиме бегущей волны. При этом следует отметить, что исследования четырехполюсника на бегущей волне возможны лишь на низшем типе волны, распространяющейся в подводящем волноводе. Описываемая установка свободна от этого ограничения и позволяет  измерять характеристики устройств на произвольном типе волны.

Измерения осуществляются следующим образом. С помощью перемещения поршней обеспечивается резонанс на рабочей частоте. Затем на входе четырехполюсника измеряется коэффициент отражения. Это делается с помощью измерения распределения поля в однородном участке волновода, подключенном ко входу четырехполюсника, методом резонансных возмущений. Максимальный и минимальный сдвиги резонансной частоты соответствуют  квадратам максимума и минимума поля, что позволяет рассчитать коэффициент отражения от устройства. Фаза коэффициента отражения фиксируется с помощью координаты максимума или минимума поля. Таким образом, возмущающее тело играет роль, аналогичную индикаторному зонду в измерительной линии.

После проведения измерений при исходном положении закорачивающего поршня он передвигается на L/8(L - длина волны в волноводе) и с помощью второго поршня обеспечивается резонанс на рабочей частоте. Затем вновь проводятся измерения коэффициента отражения от четырехполюсника. Аналогичные измерения выполняются после перемещения поршня на 2 L/8, 3L/8, L/2. Полученные данные позволяют определить элементы матрицы рассеяния методом S-кривой[3].

Выбор материала и формы возмущающего тела позволяет измерить распределение электрического поля в исследуемом объекте. Это дает возможность определить его сопротивление связи на выбранном типе волны, необходимое при расчете потерь энергии пучка в неоднородности.

В ряде случаев заведомо известно, что потери в узле очень малы. При этом достаточно измерить лишь коэффициент отражения от него. Процедура измерений может быть упрощена, если на выходе четырехполюсника установить поглощающую нагрузку. Возбуждение устройства на рабочей частоте осуществляется с помощью подвижного поршня во входном волноводе, при перемещении возмущающего тела вдоль волновода обеспечивается измерение коэффициента отражения от элемента.

Описанные методики предназначены для измерения элементов матрицы рассеяния четырехполюсников. Может быть предложена аналогичная методика, позволяющая определять характеристики волноводных двухполюсников, не являющихся проходными устройствами. К ним относятся демпферы высших типов волн и некоторые других узлы, устанавливаемые вне траектории пучка. В этом случае в подводящий волновод устанавливается подвижный короткозамыкающий  поршень с элементами связи с генератором и индикаторным прибором. С помощью перемещения поршня и настройки элементов связи достигается резонанс на рабочей частоте и заданном типе волны. Вдоль оси

однородного участка волновода перемещается возмущающее тело, которое позволяет измерить распределение  поля на входе двухполюсника и определить коэффициент отражения от него.

Случайная погрешность измерений характеристик узлов камеры ускорителя определяется  точностью индикации резонанса, стабильностью измерительного генератора, изменением параметров среды  во время измерений.  Систематическая погрешность обусловлена искажением поля, вносимым возмущающим телом, аппаратурными ошибками измерительных приборов. Оценки показывают, что суммарная погрешность измерения сопротивления связи не должна превышать 20%, коэффициента отражения 5-7%

Разработанные схемы были применены при исследовании типичных неоднородностей каналов транспортировки пучка ускорителей, например, переходов между ионопроводами различных сечений[4]. Полученные результаты  позволили выработать рекомендации по конструктивному выполнению элементов, обеспечивающему подавление в них паразитных полей.

Список литературы

- Palumbo L., Vaccaro V., Zobov M., Wake fields and impedance - CERN 95-06, v.1, pp. 331-390

- Подшивалов В.Н., Собенин Н.П. Об измерении электромагнитных полей трансформаторах типа волны методом резонансного возмущения - с кн.²Ускорители², вып. 15, М., Атомиздат, 1976, с. 80-82

- Альтман Дж. Устройства СВЧ - М., Мир, 1968

- Каминский В.И., Путкин Ю.М. Электродинамические характеристики переходов между ионопроводами с различными сечениями - в кн.²Системы линейных ускорителей и использование пучков заряженных частиц², М., Энергоатомиздат, 1987, с. 67-71