РАЗРАБОТКА ИОННОГО УСКОРИТЕЛЯ С ВОЗБУЖДЕНИЕМ ВЧ ПОЛЕЙ НА ЭФФЕКТЕ ДОППЛЕРА

В.И. Бутенко, А.М. Егоров, Б.И. Иванов, В.В. Огнивенко,

И.Н. Онищенко, В.П. Прищепов

ННЦ ХФТИ

1. Как известно, повышению тока в существующих линейных ускорителях мешает, в частности, один принципиальный недостаток, который заключается в том, что (без принятия специальных мер) ускоряющее ВЧ-поле является дефокусирующим в радиальном направлении. В рассматриваемом здесь двухпучковом электронно-ионном ускорителе возможна ситуация, когда драйверный электронный пучок возбуждает в линейном ускорителе ВЧ-поля, которые являются для ионов одновременно и ускоряющими, и фокусирующими. При этом можно получить значительный выигрыш в токе ускоряемых ионов и темпе ускорения.

В работах [1-3] изложена концепция двухпучкового сильноточного ускорителя ионов, основанного на эффекте Допплера. Согласно этой концепции, для генерации ускоряющих и фокусирующих ВЧ-полей в пространственно-периодической ускоряющей структуре линейного ускорителя используется интенсивный электронный пучок, инжектируемый по оси ускорителя совместно с ускоряемым ионным пучком. При этом для возбуждения ВЧ-полей используется циклотронная неустойчивость на аномальном (АЭД) и нормальном (НЭД) эффекте Допплера. Таким образом, для возбуждения ВЧ-полей на АЭД или НЭД используются поперечные поля какой-либо пространственной гармоники замедляющей структуры, а для ускорения ионов используются продольные поля соответствующей резонансной пространственной гармоники. Данная ситуация отражена на рис.1, где периодическая функция w(kz) изображает дисперсионную зависимость электродинамической структуры. Точки пересечения этой кривой с прямыми w=kzv−wc, w=kzv+wc, w=kzvi соответствуют (в том порядке, в котором они названы) возбуждению ВЧ-полей на АЭД, на НЭД и ускорению ионов возбужденной волной. Здесь z - продольная координата, kz - продольное волновое число, v - скорость электронов, w - частота возбуждаемых колебаний, которая равна собственной частоте структуры, wc - электронная циклотронная частота, vi - скорость ионов.

Такая схема ускорения, являясь промежуточной (или гибридной) между классическими и коллективными ускорителями, использует хорошо изученные и технологически отработанные электродинамические структуры первых и интенсивные ускоряющие и фокусирующие ВЧ-поля вторых. Она имеет следующие основные преимущества.

- При резонансном возбуждении поле вблизи оси, т.е. в области, занимаемой электронным пучком с возбужденной в нем циклотронной волной плотности заряда, имеет объемный характер, что обусловливает (как и в плазменном волноводе [4]) одновременную радиальную и фазовую устойчивость ускоряемого ионного пучка.

- Напряженность ускоряющего поля на оси выше, чем на торцах трубок дрейфа, в то время как в классических ускорителях это соотношение обратное.

- Возбуждение ускоряющих и фокусирующих ВЧ-полей на АЭД возможно без изменения собственной частоты резонатора и фазовой скорости волны, что значительно облегчает расчет и поддержание параметров таких ускорителей.

- Согласованное изменение по длине ускорителя фазовой скорости волны и напряженности магнитного поля обеспечивает резонансное возбуждение на АЭД требуемого типа колебаний и подавление других неустойчивостей (вследствие неоднородности условий для последних). 5. Возможность возбуждения ускоряющей волны с малой фазовой скоростью интенсивным релятивистским электронным пучком; при этом нелинейными эффектами, связанными с захватом электронов пучка возбуждаемой волной, можно пренебречь вплоть до полей порядка 105 - 106 В/см.

Рис. 1.

Конкретное рассмотрение данной задачи проведено на примере ускоряющих структур типа H, видоизмененных трубками дрейфа на встречных подвесках (относительно таких ускорительных структур см. [5]; об экспериментальных исследованиях по их возбуждению на АЭД см. [6,8]). В этих структурах амплитуды (+1)-й и (-1)-й пространственных гармоник превосходят амплитуды остальных гармоник, в том числе нулевой. Ускорение ионов предполагается на (+1)-й гармонике, а возбуждение ВЧ-полей электронным пучком - на (+1)-й гармонике в случае АЭД, или на (-1)-й гармонике в случае НЭД. В широком диапазоне параметров, представляющих интерес для ускорения, время возбуждения резонатора достаточно мало (~10-8 - 10-6 c). Генерация на АЭД сопровождается уменьшением продольных и увеличением поперечных импульсов электронов [7,9]. При генерации на НЭД (при встречном движении пучка и волны), наоборот, происходит перестройка поперечных импульсов электронов в продольные. С целью повышения КПД и предотвращения сильного расширения электронного пучка по радиусу, секции ускорителя с возбуждением полей на АЭД следует чередовать с секциями с возбуждением полей на НЭД [1]. При этом резонансное магнитное поле несколько изменяется по величине, но не по направлению. После выхода из ускорителя электронный пучок направляется в ВЧ рекуператор для повышения общего КПД [1].

Предварительные оценки [1,2] показали перспективность данного типа ионных ускорителей и обосновали возможность достижения параметров такого порядка: темп ускорения до 10-100 МэВ/м, ток 1-10 А, энергия 10-100 МэВ. При этом система допусков в принципе такая же, как для классических линейных ускорителей и мощных электронных СВЧ приборов (т.е. практически достижимая). Напряженности ускоряющих полей ~ 105 В/см при возбуждении структур типа H интенсивным электронным пучком в случае АЭД экспериментально получены в работе [8]. В целях реализации таких ускорителей нами проведены теоретические и экспериментальные исследования, компьютерное моделирование, разработка проекта экспериментального ускорительного стенда.

2. Для экспериментальной проверки предложенного типа ускорителей создается экспериментальный ускорительный стенд (ЭУС) с возможностью ускорения протонов током до 3 А, энергией до 8 МэВ. Для экономии средств в качестве инжектора предполагается использовать действующий ускоритель протонов “Урал-5” с энергией 5 МэВ, током до 30 мА. При наличии соответствующего инжектора ток в ЭУС может быть доведен до 3 А. В ЭУС возбуждение ускоряющих и фокусирующих ВЧ-полей в периодической структуре типа H будет проводиться интенсивным электронным пучком на АЭД. Возбуждаемые в электронном пучке резонансные волны плотности заряда обуславливают одновременную радиальную и фазовую устойчивость протонного пучка.

В развитие данного направления произведены следующие работы. Выполнен расчет на ЭВМ динамики ускоряемых ионов, определены размеры ускоряющей секции на энергию протонов от начальной 5 МэВ до конечной 8 МэВ, которые приведены в таблице. Там же приведены резонансные значения продольного магнитного поля, определенные из условий возбуждения ВЧ-полей на АЭД (с учетом зависимости от z).

При определении Hz(z) мы предполагали, что частота резонатора, нагруженного пучком, равна частоте резонатора без пучка. В данном случае это предположение оправдано, поскольку для циклотронной неустойчивости на АЭД можно выбрать условия: G=Imw>0,Dw=Rew=0, для w@kzv−wc и w~wb (где G - инкремент неустойчивости, Dw - сдвиг частоты резонатора, wb - ленгмюровская частота пучка).

Возбуждение ВЧ колебаний на АЭД сопровождается увеличением ларморовских радиусов электронов пучка (этот эффект экспериментально изучался в [6,9]). Конечный радиус электронного пучка (rk) можно определить по известным формулам [3]. В соответствии с увеличением радиуса электронного пучка по мере его распространения в резонаторе, радиус трубок дрейфа также увеличивается. Одновременное увеличение радиуса трубок дрейфа и периода ускоряющей структуры от начала к концу резонатора облегчает обеспечение постоянства темпа ускорения по длине.

Чтобы не допустить чрезмерного продольного торможения и увеличения радиуса пучка, его ток и энергия выбраны достаточно большими. Для упрощения расчетов и повышения их надежности, а также для простоты настройки ускорителя, на данном этапе исследований используется линейное приближение, то есть выбираются условия, когда потери энергии электронного пучка малы; вследствие этого КПД передачи энергии от электронного пучка к ионному пучку мал (<1%). Пути значительного повышения КПД обсуждены в [1-3], что будет являться предметом дальнейших экспериментальных разработок. В таблице приводятся основные параметры ускорителя-инжектора “Урал-5” и создаваемого экспериментального ускорительного стенда (ЭУС).

Таблица

| 1 | Начальная энергия протонов | 5 | МэВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Конечная энергия протонов | 8 | МэВ |
| 3 | Ионный ток | ЗО | мА |
| 4 | Энергия электронного пучка | 350 | кэВ |
| 5 | Ток электронного пучка | 150 | А |
| 6 | Длительность импульса | 2.5 | мкс |
| 7 | Частота следования импульсов | 1 | Гц |
| 8 | Радиус электронного пучка а) начальный, б) конечный | а) 1.3 б) 2.4 | см см |
| 9 | Напряженность магнитн. поля: а) на входе, б) на выходе ЭУС | а) 609 б) 439 | Э Э |
| 10 | Длина резонатора | 161 | см |
| 11 | Рабочая частота | 148.5 | МГц |
| 12 | Напряженность ускоряющ. поля | 56 | кВ/см |
| 13 | Синхронная фаза | 65° |  |
| 14 | Шунтовое сопротивление | 35 | МОм/м |

Схема ЭУС приведена на рис. 1. Резонатор типа H (поз.7) возбуждается электронным пучком, создаваемым электронной пушкой 3. Электронный пучок фокусируется магнитными катушками 4 и соленоидом 5. Напряжение на электронную пушку подается от высоковольтного импульсного трансформатора 13. Протонный пучок из ускорителя 1 инжектируется вдоль оси через центральное отверстие в катоде электронной пушки 3 и проходит по оси H-резонатора 7, получая дополнительное ускорение до 8 МэВ. Соленоид 5 (состоящий из 15 катушек) создает резонансное, неоднородное по длине магнитное поле. Вакуум в камерах 2 и 6 поддерживается магниторазрядными и турбомолекулярными насосами на уровне 10-7 Тор. На выходе камеры 6 расположены электронный коллектор 9, ионный коллектор 10 с подвижным дном 11 и патрубками для откачки 15. Электронный инжектор создается на основе электронной пушки и блока питания мощного клистрона промышленного изготовления. Ускорительная секция разрабатывается на базе резонатора типа H с трубками дрейфа на встречных подвесках (такие ускорители разработаны и успешно применяются в ХФТИ). В настоящее время изготовлена модель резонатора ускорителя в масштабе 1:1. Проведены измерения распределения ВЧ-полей по длине резонатора. С помощью настроечных элементов подобрано требуемое равномерное распределение ВЧ-поля по зазорам. Проведен [10] расчет соленоида с требуемым пространственным распределением магнитного поля (методом регуляризации, разработаным  для решения некорректных обратных задач [11]).

Рис 2. Схема ЭУС

3. В данном разделе кратко излагаются результаты теоретических исследований, проведенных в обоснование рассматриваемой схемы ускорения (часть этих результатов в расширенном виде опубликована в [3]).

- Получена система нелинейных самосогласованных уравнений в случае аномального и нормального эффекта Допплера при взаимодействии электронного пучка с ускоряющей структурой типа Н в режиме усиления и генерации ВЧ-полей.

- Выполнены теоретические исследования и компьютерное моделирование с использованием полученной системы уравнений. Показано, что на экспериментальном ускорительном стенде может быть достигнута запланированная амплитуда ускоряющей волны @60 кВ/см. Проведенными теоретическими исследованиями были подтверждены основные параметры экспериментального ускорительного стенда.

- Исследована задача возбуждения ВЧ-полей последовательно на аномальном и нормальном эффекте Допплера в двух секциях ускорителя рассматриваемого типа. В этой схеме энергия поперечного движения, приобретаемая электронами пучка в первой секции в результате возбуждения ВЧ-полей на аномальном эффекте Допплера, используется для возбуждения ВЧ-полей на нормальном эффекте Допплера во второй секции. Получена система самосогласованных уравнений, позволяющая исследовать динамику движения частиц и возбуждения волн последовательно в двух секциях. С учетом параметров экспериментального ускорительного стенда получены напряженности ускоряющего поля 60 кВ/см в первой секции и, при адиабатическом увеличении магнитного поля в два раза в промежутке дрейфа между первой и второй секциями (для увеличения поперечной скорости электронов), 40 кВ/см во второй секции. Эти расчеты показывают возможность ускорения ионов в двухсекционном двухпучковом ускорителе.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

- Обоснована физическая концепция двухпучкового электронно-ионного ускорителя с использованием аномального и нормального эффекта Допплера. Эта концепция может быть применена для создания ускорителей ионов с энергией 10-100 МэВ, током 1-10 А, темпом ускорения до 10-100 МэВ/м.

- Проведены теоретические исследования возбуждения ВЧ-полей на аномальном и нормальном эффекте Допплера и ускорения ионов.

- Выполнено компьютерное моделирование ускорения ионов в двухпучковом ускорителе с учетом объемного заряда ионного пучка.

- Разработан технический проект и проводится изготовление экспериментального ускорительного стенда.

Авторы благодарят проф. А.М. Сесслера (ЛБЛ, США) за проявленное внимание и поддержку.

Данная работа частично финансировалась по контракту с Лабораторией им. Лоуренса, Беркли (США), по гранту ГКНТ Украины (проект № 9.02.02/059-92), по грантам UA-1000, UA-1200 Международного научного фонда и Правительства Украины.

ЛИТЕРАТУРА

- Иванов Б.И., Онищенко И.Н. // Авторское свидетельство № 1343569, СССР, приоритет от 10.10.1983;  Бюлл. откр. и изобр. 1987. № 37. С. 247 ; Препринт ХФТИ № 87-53. Харьков, 1987.

- Ivanov B.I., Balakirev V.A., Onishchenko I.N. e.a. // Intern. J. of Modern Phys. 1993. V. 2A. P. 519.

- Ivanov B.I., Butenko V.I., Egorov A.M. e.a.// AIP Conf. Proc. 1995. No.335. P. 429.

- Файнберг Я.Б. // АЭ. 1959. Т. 6. С. 431.

- Lapostolle P., Septier A., Eds. Linear Accelerators. Amsterdam. 1970. Part C.1.1e.5. P.709.

- Горожанин Д.В., Добранос И.А., Иванов Б.И. // Изв. ВУЗов-Радиофизика. 1992. Т.35. №3. С.334.

- Гинзбург В.Л., Франк И.М. // Доклады АН СССР. 1947. Т. 56. № 6. С. 583.

- Гапанович В.Г., Иванов Б.И., Капчинский М.И. и др. // ЖТФ. 1990. Т. 60. № 1. С. 193.

- Иванов Б.И., Горожанин Д.В. // ЖЭТФ. 1990. Т. 98. С. 1018.

- Бутенко В.И. // ЖТФ.1992. Т.62. Вып. 7. С. 157.

- Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. //  Методы решения некорректных задач. М.: Наука. 1986.