ИНЖЕКТОР УСКОРИТЕЛЯ ЛИУ-10М

В.С. Босамыкин, В.С. Гордеев, В.Ф. Басманов, В.О. Филиппов,

Г.А. Мысков, А.С. Федоткин, А.П. Гридасов

Российский Федеральный Ядерный Центр

Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров, Нижегородская обл., Россия

ВВЕДЕНИЕ

Инжектор линейного индукционного ускорителя электронов ЛИУ-10М [1,2] разработан и создан на базе концепции ступенчатых формирующих линий. Использование этой концепции [3-5] в ускорителях заряженных частиц и импульсных генераторах наносекундного диапазона позволяет существенно (до ~ 10 раз в режиме холостого хода) повысить их выходное напряжение по сравнению с зарядным, что делает возможным снижение требований по напряжению и электропрочности к первичным накопителям энергии и формирующим системам этих устройств и открывает дорогу созданию мощных и компактных электрофизических установок. В составе ускорителя ЛИУ-10М инжектор функционирует с 1994 г. К настоящему времени на нем произведено свыше 1600 рабочих импульсов. В процессе эксплуатации инжектор продемонстрировал хорошую надежность, стабильные и высокие для установок подобного класса выходные параметры.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕКТОРА

Инжектор действует в режиме генерации однократных импульсов тока и формирует на выходе трубчатый электронный пучок со средним диаметром 80...120 мм и толщиной £ 5 мм. Продольное магнитное поле на оси инжектора в области формирования пучка £ 0,55 Т. Основные электрические характеристики инжектора в номинальном режиме эксплуатации:

Напряжение в диоде                        2...3 МВ

Ток пучка                                          20...50 кА

Длительность импульса тока         20...40 нс

Габаритные размеры инжектора (без учета технологических систем) составляют 3,0´3,5´2,4 м3, производительность - 5...10 имп./ч, время подготовки к работе - 2...3 ч.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Инжектор (рис. 1) включает в свой состав генератор электронного пучка, высоковольтную систему синхронизации, батарею магнитного поля, автоматизированную систему управления и контроля, а также технологические и вспомогательные системы. Генератор электронного пучка состоит из системы формирования высоковольтных импульсов, диодного узла и двух генераторов импульсного напряжения ГИН-600. На рис. 2а представлена конструктивная схема формирующей системы и диодного узла инжектора ЛИУ-10М [1]. Формирующая система выполнена на основе двойной ступенчатой формирующей линии 1 (ДСФЛ), электрическая схема которой изображена на рис. 2б.

Рис. 1. Внешний вид инжектора ЛИУ-10М.

ДСФЛ состоит из 5-ти секций однородных линий приблизительно равной электрической длины 18 нс с импедансами Z1=0,8 Ом, Z2=1,9 Ом, Z3=3,2 Ом, Z4=0,9 Ом, Z5=18 Ом. Импедансы секций оптимизированы для получения максимального коэффициента трансформации напряжения (в идеальном случае ~ 7,2 в режиме холостого хода), равного отношению напряжения на выходе ДСФЛ к ее зарядному напряжению. Первые четыре секции уложены последовательно по радиусу в пределах одного осевого размера, что позволяет уменьшить общую длину инжектора. Электрическая емкость ДСФЛ составляет 62 нФ. Ее внутренний объем заполняется деионизованной водой с удельным сопротивлением ³ 5 МОм×см. Максимальное напряжение холостого хода на выходе ДСФЛ может достигать 4,5 МВ при зарядке формирующих линий до 710 кВ (VГИН-600=100 кВ). Коммутация ДСФЛ осуществляется с помощью многоканального коммутатора 2, образованного 20-ю равномерно распределенными по азимуту газонаполненными (40% SF6 + 60% N2 по объему) разрядниками тригатронного типа. Первый (нерабочий) импульс напряжения положительной полярности, формируемый на выходе ДСФЛ, отсекается предимпульсным разрядником 3. Второй, рабочий, отрицательный импульс поступает на диод и посредством этого формируется импульс тока электронного пучка. Зарядка ДСФЛ до номинального напряжения 630 кВ за время 510 нс производится от двух параллельно включенных шестикаскадных генераторов импульсного напряжения ГИН-600, выполненных по схеме Аркадьева-Маркса, с максимальным суммарным энергозапасом 24 кДж. В каждом каскаде ГИН используется по одному конденсатору ИК100-0,4. Зарядное напряжение ГИН в номинальном режиме составляет 90 кВ (максимальное - 100 кВ), электрическая емкость каждого ГИН в ударе 67 нФ. Включение разрядников генераторов ГИН-600, многоканального коммутатора и предимпульсного разрядника производится путем подачи на их управляющие электроды импульсов напряжения положительной полярности амплитудой 60...100 кВ и фронтом £ 5 нс, формируемых высоковольтной системой синхронизации, по строго определенной временной программе.

а)

б)

Рис. 2. Конструктивная схема инжектора (а) и электрическая схема ДСФЛ (б).

Ускорительная трубка образована секционированным изолятором 4 и полиэтиленовой трубой 5, на конце которой установлен охранный электрод 8. Изолятор изготовлен на основе клеевого соединения тонкостенных градиентных электродов из нержавеющей стали и оргстеклянных изолирующих колец. Внутренний объем 6 между изолятором и трубой заполнен электролитом (водный раствор NaCl) с удельным сопротивлением до ~ 2 кОм×см. Слой электролита выполняет роль резистивной нагрузки для поглощения остаточной электромагнитной энергии и способствует лучшему разравниванию потенциала вдоль ускорительной трубки. Помимо этого имеется возможность регулировки напряжения в диоде путем вариации сопротивления электролитической нагрузки без изменения режима работы формирующей системы. Объем между ускорительной трубкой и полиэтиленовой разделительной диафрагмой 7 (толщиной 150 мм) заполняется трансформаторным маслом. Внутри ускорительной трубки размещается полый тонкостенный (2 мм) катод 9 из нержавеющей стали. Магнитное поле в диоде создается конусным 10 и анодным 11 соленоидами, включенными последовательно и питаемыми от батареи магнитного поля (18 конденсаторов ИК5-200) с максимальным энергозапасом 45 кДж.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследования инжектора проводились как в автономном режиме, так и в составе ускорителя ЛИУ-10М. В первом случае к его выходу присоединялся имитатор первого индуктора ускорителя с трубой дрейфа Æ200 мм и длиной 500 мм, на конце которой был установлен алюминиевый коллектор для поглощения электронов. Во втором случае инжекция производилась непосредственно в ускоряющий тракт ЛИУ-10М. В обоих случаях были получены близкие результаты.

В экспериментах варьировались диаметр цилиндрической части катода (80, 100, 120 и 140 мм), напряжение в диоде (2...3 МВ) и длительность импульса (20...40 нс) формируемого пучка. Ток и энергия электронов контролировались соответственно с помощью поясов Роговского и емкостного делителя напряжения, установленного на корпусе инжектора напротив охранного электрода ускорительной трубки. Делитель был предварительно откалиброван по результатам измерения граничной энергии электронов с помощью полукругового магнитного спектрометра. Измерения проводились в отсутствие магнитного поля в диоде при удаленном анодном соленоиде с использованием сплошного цилиндрического графитового катода Æ30 мм.

Вариация диаметра катода в пределах 80...140 мм (при неизменных зарядном напряжении ДСФЛ 630 кВ и удельном сопротивлении электролитической нагрузки ~ 1,5 кОм×см) приводила к росту амплитуды импульсов тока и снижению энергии инжекции вследствие уменьшения импеданса диода, но слабо влияла на форму импульсов. Ток пучка и энергия инжекции составили соответственно для катода Æ80 мм: 34 кА и 3 МВ; Æ100 мм: 39 кА и 2,85 МВ; Æ120 мм: 46 кА и 2,65 МВ; Æ140 мм: 61 кА и 2,3 МВ. Полученные результаты хорошо согласуются с моделью [6], учитывающей связь характеристик равновесного состояния электронного потока в коаксиальном диоде с магнитной изоляцией и цилиндрической трубе дрейфа. На рис. 3 сплошная кривая соответствует расчету инжектируемого тока по формуле, приведенной в указанной выше работе:

I=8,5lnrtrbgig−1g2−1,     (1)

где I - ток пучка в кА; rt и rb - соответственно радиусы трубы дрейфа и пучка; gi и g - энергия инжекции и кинетическая энергия электронов, определяемые формулами:

gi»1+V0,511,                         (2)

g=2gi+12−12,                    (3)

где V - напряжение в диоде в МВ. Экспериментальные данные изображены точками. Расчет (штриховая линия) предельного тока в цилиндрической трубе дрейфа по формуле [7]:

Imax=8,5lnrtrbgi23−132,   (4)

дает завышенные на ~ 20% по сравнению с экспериментом результаты.

Форма импульсов инжектируемого тока изменялась от близкой к трапецеидальной до “колоколообразной” в зависимости от времени включения предимпульсного разрядника. В качестве иллюстрации на рис. 4 приведена одна из полученных осциллограмм импульса тока пучка на выходе инжектора, соответствующая диаметру катода 120 мм.

Рис. 3. Зависимость тока инжекции от диаметра катода.

Рис. 4. Осциллограмма импульса тока инжектора ЛИУ-10М (метки времени - 100 МГц).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе ступенчатых формирующих линий создана мощная и компактная электрофизическая установка с высокими выходными параметрами (I ~ 50 кА, V ~ 3 МВ, tимп ~ 40 нс) - инжектор ускорителя ЛИУ-10М. Исследования его характеристик продемонстрировали хорошее соответствие экспериментальных данных и теоретических расчетов. Опыт эксплуатации инжектора (> 1600  рабочих импульсов) показал надежную и стабильную работу установки. Помимо прямого назначения, инжектор ЛИУ-10М может использоваться в качестве самостоятельной установки для проведения широкого круга научных исследований, например, в области радиационной физики. При небольшой модификации он может быть легко преобразован в автономный импульсный ускоритель прямого действия. В РФЯЦ-ВНИИЭФ созданы две такие установки, получившие название СТРАУС-2 [8]. Они используются для генерации тормозного излучения с характеристиками: доза и мощность дозы на оси на расстоянии 1 м от мишени соответственно 20 Р и 1×109 Р/с, на выходном фланце - 10 кР и 5×1011 Р/с при длительности импульса излучения 15...25 нс. Проводятся работы по формированию на выходе СТРАУС-2 малоапертурного пучка электронов для целей импульсной рентгенографии. В ближайшей перспективе планируются эксперименты по накачке импульсного эксимерного лазерного усилителя электронным пучком с плотностью тока ³ 100 А/см2 при площади облучения 10´50 см2.

ЛИТЕРАТУРА

1. V.S. Gordeev, V.S. Bossamykin, A.I. Pavlovskii et al. Linear Induction Accelerator LIA-10M. Proc. 9th Int. Pulsed Power Conf., Albuquerque, NM, 1993, pp. 905-907.

2. V.S. Bossamykin, V.S. Gordeev, A.I. Pavlovskii et al. Pulsed Power Electron Accelerators with the Forming Systems Based on Stepped Transmission Lines. Proc. 9th Int. Conf. on High Power Particle Beams (BEAMS-92), Washington, DC, 1992, vol. 1, pp. 505-510.

3. V.S. Bossamykin, V.S. Gordeev, A.I. Pavlovskii. New Schemes for High-Voltage Pulsed Generators Based on Stepped Transmission Lines. Proc. 9th Int. Pulsed Power Conf., Albuquerque, NM, 1993, pp. 511-516.

4. V.S. Bossamykin, V.S. Gordeev. Stepped Line Conversion of Pulsed Voltage, Current and Electric Power. 9th Int. Pulsed Power Conf., Albuquerque, NM, 1993, vol. 2, pp. 918-921.

5. V.S. Bossamykin, V.S. Gordeev. Schemes of High-Power Pulsed Generators  with Inductive Storages on Stepped Lines. 11th Int. Conf. on High Power Particle Beams (BEAMS-96), Prague, Czech Republic, 1996, pp. 938-941.

6. Федосов А.И., Литвинов Е.А., Беломытцев С.Я., Бугаев С.П. К расчету характеристик электронного пучка, формируемого в диодах с магнитной изоляцией. Изв. вузов СССР, Физика, 1977, №10, с. 134-135.

7. Богданкевич Л.С., Рухадзе А.А. Устойчивость релятивистских электронных пучков в плазме и проблема критических токов. УФН, 1971, т. 103, №4, с. 609.

8. V.S. Bossamykin, V.S. Gordeev, A.I. Pavlovskii et al. STRAUS-2 Electron Pulsed Accelerator. Proc. 9th Int. Pulsed Power Conf., Albuquerque, NM, 1993, pp. 910-912.