Исследование процесса ускорения ионного потока в электронно-горячей плазме

М.А.Красноголовец

ХТУРЭ, Харьков, Украина

Интерес к получению и ускорению килоамперных ионных потоков обусловлен большими возможностями их практического использования [1]. В настоящее время пучки ионов применяются в экспериментальной технике, в промышленности, плазмохимии и т.п. Поэтому исследование новых методов получения и ускорения многоамперных ионных пучков представляет интерес [2, 3].

В работе исследован метод формирования и ускорения интенсивного ионного пучка в магнитоактивном пучково-плазменном разряде.

Особенностью плазменного эмиттера ионов было наличие в нем электронов высоких энергий, которые повышали устойчивость эмиттера и эффективность ускорения ионов.

Эмиттером ионов служил пучково-плазменный разряд, ограниченный стационарным неоднородным магнитным полем, конфигурация которого представляла адиабатическую магнитную ловушку. Получение пучково-плазменного разряда осуществлялось с помощью взаимодействия плазмы и электронного пучка, движущегося по спиральной траектории, причем шаг спирали можно было регулировать. Уменьшение шага спирали траектории пучка приводило к увеличению  эффекта взаимодействия пучка с плазмой, сопровождающейся сильной диссипацией кинетической энергии пучка E / E0 » 0,8 (E, E0 - энергия пучка на входе в область взаимодействия и после взаимодействия). Диссипация кинетической энергии пучка, не объяснимая с точки зрения парных взаимодействий частиц, сопровождалась возбуждением широкого спектра высокочастотных колебаний. Поглощение энергии этих колебаний эмиттера приводило к увеличению их концентрации nе, температуры Те, а также степени ионизации рабочего газа a.

Эмиттер ионов находился в сильно неравновесном состоянии так как температура электронов Те и ионов Тi удовлетворяли соотношению ÒÒi³1. Ускоренная группа электронов, имея сечение взаимодействия d ~10-19¸10-20 см2 с нейтральным газом и ионами являлась хорошо замагниченной, т.е. ρλ<<1 (rе , lе - циклотронный радиус и длина свободного пробега). Это обеспечивало высокие эксплуатационные характеристики ионного эмиттера и стабильность ускорения ионного потока. Экспериментальная установка включала вакуумную камеру, магнитную систему, электронный инжектор, ионный ускоритель, компенсатор объемного заряда системы электропитания, средств диагностики и управления.

Ускорение ионного потока осуществлялось с помощью кольцевого электрода, установленного в центральной части магнитной системы, симметрично относительно ее оси. На электрод подавался импульс напряжения отрицательной полярности, форма, величина и мощность которого были идентичны параметрам импульса, подаваемого на электронный инжектор. Устройство синхронизации позволяло плавно и независимо менять временное расположение импульсов относительно импульса запуска регистрирующей аппаратуры. Известно, что электрическое поле в плазме в основном содержит работу над электронами вследствие их большой подвижности по сравнению с подвижностью ионов m. В работе исследован метод существенного уменьшения подвижности электронов по сравнению с ионами, т.е. mmi≤1, что связано с тем, что процесс ускорения ионов происходил в направлении, перпендикулярном к силовым линиям магнитного поля. Замагниченные электроны совершали замкнутый электрический дрейф по азимуту со скоростью V»zåz, вследствие столкновений электронов с ионами дрейф сопровождался их диффузией в направлении, противоположном направлению электрического поля.

Условия свободного ускорения ионов при сохранении замагниченности электронов можно записать в виде

miViqiBz»R;meVeeBz<<R

Убыль ионов в эмиттере вследствие их приема коллектором вызывало появление электрического поля поляризации, которое уменьшалось с помощью коллектора компенсатора, который поставлял в объем поток электронов.

Кроме того электрическое поле поляризации выталкивало избыточное количество электронов вдоль оси и тем самым осуществлялся устойчивый процесс ускорения ионов. Таким образом, наблюдалось ускорение всей массы ионов эмиттера при сохранении квазинейтральности плазмы.

Измерения распределения по радиусу потенциала ускорителя ионов, выполненные с помощью плавающего электростатического зонда показали,  что это распределение в первом приближении можно аппроксимировать линейной зависимостью.

Рис.1.

Следовательно, напряженность электрического поля является величиной постоянной, поэтому время ускорения ионов t=m¸r122ZeEr12 глубинных и периферийных слоев будет слабо

зависеть от их положения. Этот эффект приводил к некоторой “бунчировке” ускоренного ионного потока, т.к. ионы более глубоких слоев набирали  большую скорость в процессе ускорения.

На рис.1 приведен график изменения тока пучка ускоренных ионов в зависимости от временного сдвига между временем инжекции электронного пучка, формирующего эмиттер, и временем подачи  импульса напряжения ускоряющего ионный пучок.

Максимальные значения ионного тока на ускоряющий электрод достигали 700 А.

ЛИТЕРАТУРА

- Волколупов Ю.Я. Инверсия населенностей при активном охлаждении плазмы (Материалы 11 Всесоюзной конференции по когерентной и нелинейной оптике. Ереван: из-во ун-та, 1988г., с.16-17.

- Габович М.Д. Ионная пучковая плазма и распространение компенсированных пучков / Успехи физ. Наук, 1977г., т.121, вып.2, с.259-284.

- Габович М.Д. Компенсированные ионные пучки, М.: Знание, 1980, с.64.